7.环境保护措施分析

本章主要对本项目设计采取的各项污染防治措施从技术可行性、可靠性和经济合理性等方面进行分析论证并提出改善意见，以便在项目实施过程中采用经济合理的污染防治工艺和设施，确保项目排污得到有效控制并达到相关要求。

7.1 施工期环境保护措施及其可行性论证

7.1.1 废气污染防治措施及其可行性论证

施工期产生废气包括施工扬尘、机械设备的施工废气。施工期所采取的废气环保措施技术经济可行性分析见下表7-1。

表7-1  施工期废气环保措施经济技术可行性分析

| 类型 | 产生量 | 环保措施 |  |  | 治理效果 | 是否可行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内容 | 技术论证 | 经济论证 |  |  |
| 施工扬尘 | / | ①采用硬化道路； ②道路定期洒水抑尘； ③车辆不要装载过满并采取密闭或者遮盖措施； ④大风天停止作业 | 废气污染源具有间歇性和流动性 | 防尘网、井场围板投资较少 | 施工场地无大量起尘 | 可行 |
| 施工废气 | / | ①选择技术先进的动力机械设备，主要是优良发动机； ②选择网电钻机 |  | / | 动力机械排放指标符合国家要求 | 可行 |

经上表分析，针对施工期废气采用的环保措施在技术、经济上是可行的。

7.1.2 废水污染防治措施及其可行性论证

施工期产生废水包括钻井废水、施工作业废水、管道试压废水、施工人员生活污水。其中，钻井废水和施工作业废水是施工期废水的主要来源。施工期所采取的废水环保措施技术经济可行性分析见表7-2。

表7-2  施工期废水环保措施经济技术可行性分析

| 类型 | 环保措施 |  |  | 治理效果 | 是否可行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内容 | 技术论证 | 经济论证 |  |  |
| 钻井废水 | 5%不能循环利用的钻井废水与钻井固废一起拉运至东安钻井固废处置场集中处置；施工作业废水由罐车拉运至永北废液处理站处理后，进入永一联合站污水处理系统进行处理 | 单口井钻井废水产生量约为130m3/1000m进尺，其中95%的量循环利用，5%及时拉运； | 处理后的废水回注地层用于注水开发；不能重复使用的综合利用，不外排，可节约大量用于注水驱油的新鲜水并达到环保目标 | 集中收集处理后达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）水质要求，回注地层用于注水开发，无外排 | 可行 |
| 管道试压废水 | 拉运至附近采出水处理站进行处理 | 采用清洁水作管道试压水，废水拉运至附近联合站污水处理系统进行处理 | 分段试压，降低清洁水耗损量 | 经附近采出水处理站处理达标后回注地层，用于油田注水开发 | 可行 |
| 生活污水 | 依托附近公厕排入污水管网 | 施工人数有限，且短期施工 | 城市污水处理厂集中处理 | 无外排 | 可行 |

经上表分析，针对施工期废水采用的环保措施在技术、经济上是可行的。

7.1.3 固废污染防治措施及其可行性论证

施工期产生固体废物包括一开和二开钻井固废、建筑垃圾和施工废料、施工人员生活垃圾，均属于一般固废。施工期所采取的固废环保措施技术可行性分析见表7-3。

表7-3  施工期固废环保措施经济技术可行性分析

| 类型 | 环保措施 |  |  | 治理 效果 | 是否可行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内容 | 技术论证 | 经济论证 |  |  |
| 钻井固废 | 采用“泥浆不落地工艺”，钻井固废全部委托东安钻井固废处置场综合利用 | 泥浆不落地工艺成熟高效，可减少钻井固废排放；处理后可制作免烧砖等 | 实现资源减量化、循环化、无害化 | 零排放 | 可行 |
| 建筑垃圾及施工废料 | 建筑垃圾和施工废料尽可能回收利用，不能利用的依托当地环卫部门处理 | 主要包括管道焊接作业中产生的废焊条、防腐作业中产生的废防腐材料及施工过程中产生的废混凝土等，大部分可回收利用 | 回收利用可实现资源的循环利用，节省成本 | 无堆放，无外排 | 可行 |
| 生活垃圾 | 施工场地临设垃圾桶内，由施工单位拉运至生活垃圾中转站后，由当地环卫部门统一处理 | 施工人员数量有限，临时垃圾桶足以盛装生活垃圾 | 投资较少 | 无害化处置，无外排 | 可行 |

经上表分析，针对施工期固废采用的环保措施在技术、经济上是可行的。

7.1.4 噪声污染防治措施及其可行性论证

施工期噪声源主要包括建设期使用的钻机、柴油发动机等。经预测，本项目主要施工机械产生噪声昼间在32m以外，夜间在178m以外不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中的标准限值（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））。

本次评价建议对施工期噪声采取如下控制措施：

（1）合理安排施工时间

制定施工计划时，避免压裂车等高噪声设备同时施工。同时，设备施工时间安排在昼间，避开学生上课时间，禁止夜间施工（但需连续作业的除外，夜间施工应告知周围单位或居民）。

（2）施工现场布局和施工设备

尽量避免在同一地点安排大量的高噪声设备，以避免局部声级过高。

选用低噪声施工设备，从根本上降低源强。同时要加强检查、维护和保养工作，减少运行振动噪声。整体设备要安放稳固，并与地面保持良好接触，柴油发动机和各种机泵等要安装隔声减振设施，最大限度地降低噪声源的噪声。

（3）减少施工交通噪声

由于施工期间交通运输对环境影响较大，应尽量减少夜间运输量，限制大型载重车的车速，对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。

7.1.5 生态污染防治措施及其可行性论证

施工期对生态环境产生影响的因素主要为：施工占地对土壤和动植物的影响以及污染物排放对土壤及植被的影响。

与之相对应，拟采取的土壤和生态环境污染防治措施主要有：少占地，尽快恢复植被以及减少进入土壤和生态系统的污染物量。

本项目施工期拟采取如下生态保护与补偿措施：

（1）项目依托的井场内无自然保护区、风景名胜区，但施工区域内有植被分布。

（2）钻井、井下作业、管线敷设等过程中，确定施工作业线，尽量避开植被分布区，尽量不破坏地表植被；

（3）对施工占地上的植被，应在施工挖掘过程中注意保护，尽可能在井场区或管线区域进行复植，减少该区植被损失量；

（4）井场、道路等地面设施施工中，应按设计要求的范围进行，不能随意扩大取土场、料场范围，尽量减少占地面积；

（5）管道铺设不随意改线，运送设备、物料的车辆严格在设计道路上行驶，不随意增开便道，在保证顺利施工的前提下，严格控制施工车辆、机械及施工人员活动范围，尽可能缩小施工作业带宽度，以减少对地表的碾压破坏；

（6）限制施工机具、车辆便道、堆料场、施工队伍临时营地等临时性占地面积，并在施工结束后及时清理现场，清运各种污物，使之尽量恢复原状；

（7）加强对施工人员的教育，在施工作业带以外，不随意砍伐、破坏树木和植被，不烧灌木，不乱挖、乱采野生植被，不随便破坏动物巢穴；

（8）注意施工过程中地貌的恢复，挖掘管沟时将表层土与底层土分开堆放，管沟回填时，再分层回填，表层土回填在表面，以恢复原来的土层，回填后多余的土方不随便丢弃；

（9）减少钻井过程中的污染物排放，废弃泥浆不落地，污油、药品回收利用，禁止污水、污油、泥浆、药品等随意乱丢乱放；

（10）做好施工期钻井固废、岩屑等的收集工作，以防污染土壤和地下水环境，进而影响植被及生态环境；

（11）项目区由于机械和人工作业的缘故，土壤一般比较紧实，可采用耙、深松翻等措施，提高土壤空隙度，改良土壤结构；

（12）保障管道安全的原则，严格执行管道保护有关条例，管道中心线左右5m范围内不得种植深根植物；

（13）严格执行《土地复垦条例》（2011年3月5日），凡受到施工车辆、机械破坏的地方都给予及时修整，恢复原貌，被破坏的植被在施工结束后尽快恢复；

（14）按照《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年10月26日）要求，加大对保护野生动物的宣传力度，提高施工人员对野生动物的保护意识。尤其是与人类发展密切相关，有益于农、林健康发展的爬行类、兽类等。

7.1.6 土壤污染防治措施及其可行性论证

1、施工期源头防控措施：

本项目对施工期产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、设备对污水储存和处理，尽可能从源头上减少污染物泄漏的可能性和泄漏量。

（1）废水

①井场四周设置井界沟，防止井场内污水随地面径流进入外环境。

②钻井废水

钻井废水排至泥浆循环罐内，约95%可实现循环利用，5%拉运至东安钻井固废处置场进行无害化处理。

（2）其他

①提高施工效率，缩短施工时间，采取边铺设管线边分层覆土的措施，减少裸地的暴露时间，施工结束后，应及时清理现场，使之尽量恢复原状。

②按照四化标准进行建设，具备全程监控系统。管理区工作人员在调度中心能根据计算机演算结果、压力数据变化等，确定管道是否泄漏，当风险发生时，立即停输，使泄漏量降低到最少。

针对以上措施的实施，实际施工期井队对机械设备做检修保养记录，并制定环境保护管理制度，设环保专员负责检查井场内废水、固废等处置情况，保证废物得到有效处理，从而达到减少对周围环境污染的预期效果。

环评要求建设单位须做好场区分区防渗措施。本项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，防渗层尽量在地表铺设，防渗材料可根据具体防渗区域拟选取HDPE或其他防渗材料，按照污染防治分区采取不同的设计方案。

2、施工期过程防控措施：

（1）钻井区

①钻井架底座表面应有通向泥浆循环罐的导流槽，保证钻井废水全部入泥浆循环罐中，无随意漫流现象，杜绝钻井泥浆流失。

②泥浆循环罐属于一般污染防治区，地面需采取防渗、防漏措施。循环罐底部加铺人工防渗材料，切断污染土壤途径，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，且罐内污染物量不能超过有效容积的80%，留足防雨水外溢容量。建议在泥浆循环罐周围设置约50cm～60cm防渗污水收集渠或事故截污沟，阻止暴雨时或其他事故情况下池水满溢外排。

（2）生活区

钻井期井场生活依托附近城市公共设施，生活污水排至公厕，生活垃圾放入公共垃圾桶。

7.2 运营期环境保护措施及其可行性论证

7.2.1 废气污染防治措施及其可行性论证

（1）无组织烃类污染防治措施

井口轻烃（非甲烷总烃）挥发，通过安装油套连通套管气回收装置对套管气进行回收，井口套管气经套管闸门进入集油管线，套管气回收装置价格适当，建设单位可以接受，经采取有效措施后，可有效减少套管气轻烃挥发量，井场厂界非甲烷总烃浓度能够满足排放标准要求。

表7-4  运营期废气环保措施经济技术可行性分析

| 废气类型 | 环保措施 |  |  | 治理效果 | 是否可行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内容 | 技术论证 | 经济论证 |  |  |
| 非甲烷总烃 | 加设套管器对油层套管气进行回收 | 通过安装油套连通套管气回收装置对套管气进行回收 | 套管气价格适当，建设单位可以接受 | 井场厂界非甲烷总烃浓度能够满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2限值要求（2.0mg/m3） | 可行 |

经分析，针对运营期废气采用的环保措施在技术、经济上是可行的。

7.2.2 废水污染防治措施及技术经济合理性分析

运营期废水包括井下作业废水、采油污水。其中，采油污水是运营期废水的主要来源。运营期所采取的废水环保措施技术经济可行性分析见下表。

表7-5  运营期废水环保措施经济技术可行性分析

| 类型 | 环保措施 |  |  | 治理效果 | 是否可行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内容 | 技术论证 | 经济论证 |  |  |
| 井下作业废水 | 进入集输流程，随采出液 拉运至102采出水处理站 | 采出水处理站运行稳定 | 处理达标后回注地层用于注水开发，可节约大量用于注水驱油的新鲜水 | 集中收集处理后达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012） 推荐注水水质要求后回注地层，用于注水开发，无外排 | 可行 |
| 采油污水 | 以采出液形式管输至102联合站，三相分离出采油污水，然后进102采出水处理系统处理 | 各污水处理系统运行稳定 | 处理达标后回注地层用于注水开发，可节约大量用于注水驱油的新鲜水 | 集中收集处理后达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）推荐注水水质要求后回注地层，用于注水开发，无外排 | 可行 |

经表7-5分析，针对运营期废水采用的环保措施在技术、经济上是可行的。

7.2.3 土壤污染防治措施

#### 7.2.3.1 源头控制措施

本项目对运营期产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、设备对污水储存和处理，尽可能从源头上减少污染物泄漏的可能性和泄漏量。

为预防石油烃（C10-C40）对土壤环境的影响，本次运营期建议采取以下土壤环境保护措施，详见表7-6。

表7-6  运营期土壤环境保护措施表

| 序号 | 土壤环境保护措施 |  | 实施部位 | 实施时间 | 实施保证措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 源头控制措施 | 采油废水依托102联合站102采出水处理系统进行处理，不外排 | 井场 | 运营期 | 加强管理级设备检查及维修，保证102联合站102采出水处理站正常运行 | 对周围环境基本不造成污染 |
|  |  | 井下作业废水依托102联合站，经站内102采出水处理站处理达标后回注地层用于油田注水开发，无外排 | 井场 | 运营期 | 加强管理级设备检查及维修，保证102联合站采出水处理站正常运行 | 对周围环境基本不造成污染 |
|  |  | 减少井下作业频次，从源头减少落地油产生 | 井场 | 运营期 | 加强施工进度 | 对周围环境基本不造成污染 |

#### 7.2.3.2 过程控制措施

环评要求建设单位须做好场区分区防渗措施。本项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，防渗层尽量在地表铺设，防渗材料可根据具体防渗区域拟选取HDPE或其他防渗材料，按照污染防治分区采取不同的设计方案。

运营期过程防控措施：

（1）井场工程区

①井场四周应设置井界沟，减少受污染的雨水量，同时防止井场内污水或落地油等随地面径流进入外环境。

②修井、洗井等井下作业要按照“铺设作业、带罐上岗”的作业模式，及时回收污水、落地油等。井下作业过程属于重点污染防治区，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。另外，重点防渗区还要满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013年 第36号）中要求，修井采用船型围堰，落地油回收率可达100%。

针对以上措施的实施，实际运营中设专人管理，定期对设备检查及维修，跟踪废水、固废的去向，从而达到对周围环境减少污染的预期效果。

（2）管线工程区

①设置截断阀，发现泄漏时可尽快关断阀门，尽可能减少原油泄漏量。

②采取防腐措施和定期防腐检测。根据管道所通过地区土壤的理化性质和地质条件，采取不同的防腐措施。

③定期对管线的厚度及焊缝情况进行测试，特别是管线使用期超过5年，壁厚低于规定要求管段应及时更换，消除因腐蚀造成管线泄漏的隐患。

④加强管线的监控和巡线工作，发现失压或泄漏等现象立即启动应急预案，及时封堵和进行清理。

#### 7.2.3.3 跟踪监测

对井场内及附近土壤定期监测，发现土壤污染时，及时查找泄漏源，防止污染源的进一步下渗，必要时对已污染的土壤进行替换或修复。基于建设项目现状监测点设置兼顾土壤环境影响跟踪监测计划的原则，环评建议分别在井场及其附近小区设监测点。本项目土壤环境跟踪监测布点见表7-7。

表7-7  土壤环境跟踪监测布点

| 功能区 | 监测点编号 | 监测点位 | 取样要求 | 监测项目 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设用地 | S1 | 附近小区 | 取柱状样，在0m～0.5m、0.5m～1.5m、1.5m～3m处分别取样，每个柱状监测点应取3个样 | 石油烃（C10-C40） | 项目投产运行后每3年监测一次 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） |
|  | S2 | 新钻井井场内 |  |  |  |  |

7.2.4 固体废物处理处置措施

运营期产生固体废物主要为油泥砂。油泥砂属于HW08废矿物油与含矿物油废物，来源于采出液携带油泥砂和井下作业废液中含油泥砂，主要成分为含油泥沉砂。运营期所采取的固废环保措施技术可行性分析见下表。

表7-8  本项目固体废物性质及处置情况

| 类型 | 产生量 | 环保措施 |  |  | 治理效果 | 是否可行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内容 | 技术论证 | 经济论证 |  |  |
| 油泥砂 | 1.85t/a | 油泥砂暂存于102联合站102油泥砂贮存池，委托山东清博生态材料综合利用有限公司进行无害化处理 | 分区暂存于102联合站油泥砂贮存池，油泥砂贮存池有足够承载能力，最终委托山东清博生态材料综合利用有限公司拉运进行无害化处理；②山东清博生态材料综合利用有限公司具有危废处理资质，采用洗砂、焚烧处置 | 消耗少量处理费，经济合理 | 全部拉运作无害化处置，无外排 | 可行 |

山东清博生态材料综合利用有限公司为山东京博控股集团有限公司子公司，京博控股集团是中国500强企业，是一家面向终端和社会提供能源、新材料、三农发展、物流等产品、技术、服务和系统解决方案的现代化集团。1991年企业创办以来，便致力于创建可信赖的产品、体系和服务，以领先的科技研发创新理念，打造可持续发展的低碳服务和能源未来，为行业发展和消费者生活品质提升做出贡献。位于山东省滨州市博兴县，公司总投资4.45亿元，总体处理规模4.2×104t/a，其中危险废物焚烧系统1.65×104t/a，物化系统8.03×103t/a，填埋场设计有效库容48.4×104m3。

核准经营危险废物类别：HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW34、HW35、HW36、HW39、HW40、HW45、HW49、HW50共计22项大类别废物。是一家集收集、贮存、处置为一体的危险废物处置公司。

本项目产生的HW08和HW49类危险废物中，在山东清博生态材料综合利用有限公司的经营类别及处置量内。

7.2.5 噪声污染控制措施

本项目建设油井数量不多，但开发区块噪声源较集中，噪声污染的防治主要是采取经济合理的噪声源控制措施。为降低噪声影响，在井场设计中采取降噪措施如下：

（1）3口油井采用有杆泵生产。有杆泵配套WCYJW12-6-3.8Z型外转子电机曳引抽油机，均为低噪声设备，对周边居民影响较小。

（2）在进行修井作业时选用低噪声的网电修井机，夜间不施工，以减小对周边居民的影响。

（3）通井机作业时周边搭设不低于2.5m高隔声屏障。

可行性分析：

修井机包括履带式修井机、车载修井机及网电修井机，本项目选用低噪声的网电修井机，井场距离最近的敏感目标为井场西侧56m处的东方银座花园，经预测噪声对东方银座花园的影响较小，可以满足标准要求，因此，本项目降噪措施可行。

经采用以上措施后，可有效的减少噪声影响，井场噪声可达标排放，噪声污染控制措施可行。

7.2.6 生态环境保护措施

运营期生态环境影响主要为污染物对土壤和植被的破坏，减少污染物的排放是减少运营期生态环境影响的主要措施。另外，在运营期，可针对勘探开发期造成的生态影响，采取生态补偿措施：

（1）提高职工的环境保护意识，在生产生活中杜绝人为破坏植被的现象；

（2）项目开发过程中，尽量减少占地，以减少对地表植被破坏，降低生态风险。

7.3 闭井期环境保护措施及其可行性论证

（1）地面设施拆除、井场清理等工作中会产生废弃建筑残渣，应集中清理收集。管线外运清洗后可回收再利用，废弃建筑残渣外运至指定填埋场填埋处理；

（2）本项目采油井废弃时，合理封井。废弃井每年至少巡检1次，并记录巡井资料，防止发生油水串层及跑冒油，污染地下水资源。

（3）选择能适应自然条件，在油田服役后期能自然生长的植被种类进行恢复。

（4）土壤环境保护闭井期源头控制措施：

①加强管理，减少采油设备拆除过程污染物的跑冒滴漏。

②管线清管废水由102联合站102采出水处理站进行处理，经处理达标后回注地层用于油田注水开发，无外排。

（5）土壤环境保护闭井期过程控制措施：

①环评建议在采油设备拆除过程中，地面铺设防渗材料，减少落地油对土壤的污染。被原油污染的土壤均委托有危废处理资质的单位进行无害化处置。

②废弃井每年至少巡检1次，并记录巡检资料，防止发生油水串层及跑冒油，污染周围环境。

7.4 环境保护措施汇总

本项目所采取的环保措施汇总情况见表7-10、表7-11。

表7-10  施工期环境保护措施一览表

| 阶段 | 项目 | 措施内容 | 处理效果 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 固体废物 | （1）采用“泥浆不落地工艺”，钻井固废委托东安钻井固废处置场综合利用； （2）建筑垃圾和施工废料回收利用，剩余废料交由环卫部门处理； （3）生活垃圾全部收集后交由环卫部门处理 | 达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） | 施工期 |
|  | 废水 | （1）本项目钻井废水95%循环利用，不能利用的与钻井固废一起拉运至东安钻井固废处置场集中处理； （2）施工作业废水拉运至永北废液处理站处理后，进入永一联合站污水处理系统，处理达标后回注地层，不外排； （3）管道试压废水拉运至102采出水处理站进行处理； （4）施工期生活污水依托附近公厕排入城市污水管网，不会直接外排于区域环境中； | 钻井废水、管道清洗废水达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中推荐水质标准 | 施工期 |
|  | 废气 | （1）原材料运输、堆放要求遮盖； （2）距离居民点较近区施工场地周围设围栏，道路采取临时硬化措施； （3）及时清理场地上弃渣料，不能及时清运的采取覆盖措施，洒水灭尘； （4）加强施工管理，尽可能缩短施工周期 | —— | 施工期 |
|  | 噪声 | （1）合理选择施工时间，减少对居民的影响； （2）合理布置井场，对村庄等环境敏感点进行合理避让 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求 | 施工期 |
|  | 生态环境 | （1）合理制定施工计划，严格施工现场管理，减少对生态环境的扰动； （2）制定合理、可行的生态恢复计划，并按计划落实 | 完成临时占地的生态恢复 | 施工期 |

表7-11  运营期、闭井期环境保护措施一览表

| 阶段 | 项目 | 措施内容 | 处理效果 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 固废 | 项目产生的油泥砂临时贮存于102联合站102油泥砂贮存池，拉运至山东清博生态材料综合利用有限公司作无害化处置 | 危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）。 | 运营期 |
|  | 废水 | 项目产生的采油污水、作业废水均进入集输流程，经现有污水处理系统处理达标后全部回注，无外排 | 达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中水质标准，无外排 | 运营期 |
|  | 废气 | （1）套管气回收采用油套连通装置 | 非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）中挥发性有机物厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3） | 运营期 |
|  | 噪声 | （1）井场选址远离居民点； （2）设备选型尽可能选择低噪声设备 | 井场厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类区标准 | 运营期 |
|  | 生态 | （1）提高职工的环保意识，在运营期杜绝人为破坏植被的现象； （2）加强管理，及时恢复临时占地，降低生态风险 | —— | 运营期 |
| 闭井期 |  | （1）及时清理并合理处置地面设施拆除、井场清理等过程中会产生建筑残渣等； （2）废弃井应封堵内外井眼，清理场地，清除填埋各种固体废物，恢复原有地貌； （3）清管废水进集输流程经102联合站102采出水处理站处理后用于其他区块注水开发； （4）选择能适应自然条件，在油田服役后期能自然生长的植被种类进行恢复 |  | 闭井期 |