# 10 环境影响评价结论

## 10.1 项目概况

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司东辛采油厂（以下简称“东辛采油厂”），成立于1986年，是胜利油田分公司所属的从事石油天然气勘探开发的二级生产企业，地处黄河以南，勘探开发区域北至黄河南岸，南到现河，西至董集，东到莱州湾。东辛采油厂先后发现并投入开发了东辛、永安、广利、新立村、盐家等5个油气田区，辖区面积946km2，开采区域主要集中在东营区及垦利区境内。东辛采油厂探明含油面积176.08km2，质储量45582.02×104t，动用含油面积166.08km2，地质储量42198.87×104t，可采储量15519.64×104t，采收率36.8%。截止2020年12月，全厂共有油井2597口，开井2087口，日油水平4607t，综合含水93.0％，平均动液面1064m。年产油172.01×104t，年产液量2576.71×104t，采油速度0.4％，采出程度33.1％，可采储量采出程度90.8％，剩余可采储量采油速度10.8％。投注水井1135口，开井907口，日注能力65185m3，年注水量2696.35×104m3，月注采比0.95，累积注采比0.9，地层总压降9.5MPa。

根据胜利油田分公司的统一部署安排，东辛采油厂制定了2021年产能开发方案，本项目共部署新钻井19口（12口油井，7口水井），钻井总进尺53235.9m，均位于东辛采油厂内。配套新建Φ114×5mm单井集油管线2773m，采用30mm聚氨酯泡沫黄夹克保温埋地敷设，新建φ76×9mm注水管线2569m，串接到就近注水系统，另外配套建设供电、自控、通信、消防等设施。项目建成投产后大都采用注水开发方式，项目实施后最大产油能力2.02×104t/a（第2年），最大产液量16.86×104t/a（第8年）。

本项目总投资7400万元，环保投资8576.16万元，占总投资的20.1%，项目无新增劳动定员。

## 10.2 环境质量现状

### 10.2.1 环境空气

（1）本项目所在地区域（东营区）2018年PM10、PM2.5、O3达不到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值，属于不达标区。PM2.5、PM10超标主要可能是由于城市总体植被覆盖率低、路面扬尘较多等原因造成，O3超标原因当地植被覆盖率低、土壤裸露程度高、气候干燥扬尘多有关。

（2）本项目所在区域特征污染物非甲烷总烃，非甲烷总烃能满足参照执行的《大气污染物综合排放标准详解》（1997年）中的推荐值要求，硫化氢能够满足参照执行的《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中的参考限值。

### 10.2.2 地表水环境

本项目附近地表水体为广利河、东营河、六干排，根据《东营市水环境质量通报》（2020年1月20日）中的数据，广利河、东营河、六干排均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类水域标准。

### 10.2.3 地下水环境

项目附近区域的氯化物、挥发性酚类出现超标现象，超标率分别为100%、60%，最大分别超标1.2倍、1.45倍；其余监测因子均未超标。氯化物、挥发性酚类超标与附近石化企业污染源污染及当地水文地质条件有关。其余各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本项目特征污染物石油类在各监测点均不超标，说明项目附近油气田开发未对地下水造成较大影响。

### 10.2.4 声环境

厂界各监测点位昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值。

### 10.2.5 土壤

井场外农田中土壤各项监测指标满足建设用地中土壤各项监测指标满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中建设用地土壤污染风险筛选值和管控值中第二类用地的筛选值要求。说明项目所在区域土壤未受到污染，土壤环境质量现状良好，对人体健康的风险可以忽略。

## 10.3 污染物排放情况

### 10.3.1 施工期污染物排放

（1）废气

本项目井场道路修建、管线敷设、车辆运输等过程会产生少量施工扬尘。

施工期间产生的扬尘污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放以及风力等因素，其中受风力因素的影响最大，随着风速的增大，施工扬尘的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。汽车运输也会产生扬尘污染，其扬尘量、粒径大小等与多种因素如路面状况、车辆行驶速度、载重量和天气情况等相关。其中风速、风向等天气状况直接影响扬尘的传输方向和距离。由于汽车运输过程中产生的扬尘时间短、扬尘落地快，其影响范围主要集中在运输道路两侧，如果采用硬化道路、道路定期洒水抑尘、控制车辆装载量并采取密闭或者遮盖措施，可有效减少运输扬尘对周围环境空气的影响。

施工废气主要包括施工车辆与机械尾气。

本项目管线敷设、井场设备布设时，施工车辆与机械运转过程中会产生燃油尾气，主要污染物为SO2、NO2、CmHn等。

（2）废水

钻井废水95%循环利用，不能循环利用的5%随钻井固废拉运至东安钻井固废处置场进行无害化处理，施工作业废水拉运至附近联合站内采出水处理站处理，达标后回注地层，不外排；管道试压废水拉运至附近采出水处理站进行处理，处理达标后回注地层用于注水开发，无外排；施工人员的生活污水依托附近公厕排入城市污水管网，不直接排入区域环境中。

（3）固废

施工期固废主要为钻井固废、建筑垃圾及施工废料和生活垃圾。

①钻井固废是施工期固废主要来源，主要成分为少量废弃钻井泥浆和钻井岩屑。本项目钻井采用“泥浆不落地工艺”，钻井固废属于一般固废，委托第三方单位拉运处置，综合利用；

②建筑垃圾和施工废料部分回收利用，剩余废料拉运至市政部门指定地点，由环卫部门处理，无外排；

③施工人员生活垃圾贮存在施工现场的垃圾桶内，委托当地环卫部门统一处理，无外排。

（4）噪声

本项目施工期包括钻井、井下作业、地面工程建设等内容，施工机械和设备（如钻机、挖掘机、推土机等）运转会产生噪声，声压级源强在80dB（A）～100dB（A）。

### 10.3.2 运营期污染物排放

（1）废气

本项目井口安装油套连通套管气回收装置。本项目井口挥发的非甲烷总烃为0.122t/a。

（2）废水

本项目井下作业废水产生量为570m3/a，废水拉运至附近采出水处理站进行处理，无外排。

本项目采油污水最大产生量13.6×104t/a，采油污水随着采出液管输至附近联合站，经联合站内采出水处理站处理达标后输至其他区块回注地层用于油田注水开发，无外排。

（3）固废

本项目油泥砂产生总量约6.85t/a，全部暂存于102联合站102油泥砂贮存池内，委托山东清博生态材料综合利用有限公司进行无害化处理。

（4）噪声

运营期间噪声主要源于井下作业设备（通井车、机泵等）、采油设备（抽油机）等设备运转，声压级源强在30dB（A）～100dB（A）。

### 10.3.2 闭井期污染物排放

闭井期井场设备的拆除、井口封堵、井场清理等过程会产生少量的施工机械废气（主要污染物为SO2、NO2、CmHn等）。由于废气量较小，且施工现场均在野外，有利于空气的扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较轻。地面设施拆除、井场清理等工作中会产生废弃建筑残渣，应集中清理收集；管线外运清洗后可回收再利用，废弃建筑残渣外运至指定填埋场填埋处理。井场集油管线、集油干线清理等过程中产生的清管废水井集输流程，进入附近联合站处理后回注，无外排。另外井场设备拆卸过程会产生一定的噪声。

本项目拟采取的环境保护措施技术可靠，切实可行，处理后的废气、废水、固体废物等都能达到所要求的排放标准。

## 10.4 主要环境影响

### 10.4.1 大气环境影响分析

施工期：本项目施工期产生的大气污染物主要为施工扬尘和施工废气。施工期废气产生量较小且属于短期排放，并将随施工期的结束而消除，故对环境空气影响较小。

运营期：运营期大气污染物为非甲烷总烃，本项目大气环境影响评价等级为三级，经过预测可知，正常工况下，非甲烷总烃的排放对环境空气的影响较小，不会导致项目所在区域环境空气质量功能降低；经预测，本项目的废气无组织排放在井场厂界浓度均可达标，对周围环境影响较小。

根据大气环境影响预测结果、大气环境防护距离计算结果，本项目不需设置大气环境防护距离，本项目排放方案合理。

综上所述，本项目大气环境影响可以接受。

### 10.4.2 地表水环境影响分析

本项目施工期和运营期间生产废水不外排，因此对周围地表水环境影响较小。

### 10.4.3 地下水环境影响分析

（1）监测结果表明：项目附近区域的高锰酸盐指数、硫酸盐和氯化物出现超标现象，其余监测因子均未超标。挥发性酚类超标与附近石化企业污染源污染及当地水文地质条件有关。其余各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本项目特征污染物石油类在各监测点均不超标，说明项目附近油气田开发未对地下水造成较大影响。

（2）拟建项目对地下水有潜在影响，建设单位必须做好构筑物、管道防渗设计、施工和维护工作，坚决避免跑、冒、滴、漏现象的发生，发现问题及时汇报解决。同时，严格按照施工规范施工，保证施工质量；严格落实各项环保及防渗措施，并加强管理，可有效控制渗漏环节，防止影响地下水。

评价区内无敏感点，因此影响较小。

### 10.4.4 声环境影响分析

（1）监测期间，项目区块内声环境现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区标准要求。

（2）拟建项目施工期夜间施工满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准要求，运营期井下作业达不到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区排放限值要求。施工及井下作业时间是短暂的，在施工及井下作业结束后不利影响将消失。

（3）本项目运营期昼间、夜间各厂界预测点均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区排放限值要求，不会对周围声环境敏感目标造成明显的不利影响。

因此，从声环境角度分析，本项目是可行的。

### 10.4.5 土壤环境影响分析

根据现状监测结果可知，井场内及周边区域土壤中污染物含量均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“第二类用地”筛选值，土壤环境影响可以接受。

### 10.4.6 固体废物影响分析

本项目钻井固废委托东安钻井固废处置场综合利用，不外排；建筑垃圾及施工废料综合利用，不能利用的同生活垃圾一起交由环卫部门处理，本项目实施后，工业固体废物处理/处置率达到100%。本工程工业固体废物的处理和处置，符合“减量化、资源化和无害化”的原则，满足《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，对环境影响是可接受的。

### 10.4.7 环境风险影响

#### 10.4.7.1 项目危险因素

项目涉及的危险物质主要为原油、伴生气等，分布于井场、输油管线中。这些危险物质具有易燃、易爆、有毒的性质，在遇到明火情况时，容易引发火灾、爆炸事故，产生CO等二次污染物，危害周围人群的人身健康和安全，也将对环境造成一定程度的污染。

#### 10.4.7.2 环境风险分析

本项目环境风险事故主要为井喷、管道泄漏对大气、地表水、地下水、土壤及生态环境的影响。

#### 10.4.7.3 环境风险评价结论和建议

结论：

（1）本项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的突发环境风险物质，主要是原油（以采出液形式存在，属于油类物质）和天然气（原油伴生气）。其中原油及其伴生气分布在油井、集油管线内，具有一定的潜在危险性。

（2）本项目危险物质数量与临界量比值Qmax＜1，则环境风险潜势直接判定为Ⅰ，风险评价开展简单分析。

（3）本项目环境风险事故主要是井喷、井漏、集油管线泄漏，对大气环境、地表水环境、地下水环境的影响较小，但建设单位必须对此可能性风险制定相应防范措施。

（4）在采取环境风险防范措施和事故应急预案、落实各项安全环保措施并执行完整以及确保风险防范和应急措施切实有效的前提下，本项目环境风险可控。

建议：

（1）本项目具有潜在的事故风险，采油厂应从建设、生产、储运等方面积极采取防护措施，以防止潜在风险事故的发生。

（2）为了防范事故和减少危害，当出现事故时，采油厂需立即采取应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

## 10.5 环境保护措施

### 10.5.1 施工期污染防治措施

（1）废气

项目施工期产生的废气包括施工扬尘、施工废气，由于项目施工现场均在野外，有利于空气的扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，通过设置防尘网、井场围板等措施，可有效减小对周围环境的影响。

（2）废水

施工期废水包括钻井废水、施工作业废水、管道试压废水及生活污水。钻井废水暂存于井场泥浆罐内，大部分循环利用，5%不能循环利用的随钻井固废拉运到东安钻井固废处置场综合利用；施工作业废水拉运至永北废液处理站处理后，进入永一联合站污水处理系统，处理达标后回注地层，不外排；管道试压废水拉运至102联合站内102采出水处理站进行处理；生活污水依托附近公厕排入城市污水管网。

（3）固废

施工期固废包括钻井固废、建筑垃圾和施工废料及生活垃圾，钻井过程采用“泥浆不落地”工艺，钻井固废委托东安钻井固废处置场综合利用，建筑垃圾和施工废料部分回收利用，剩余废料拉运至市政部门指定地点，由环卫部门处理；生活垃圾暂存垃圾桶内，定期清运。

（4）噪声

施工期噪声主要为网电钻机、施工车辆运转等设备噪声，采用低噪声的施工车辆、设备；部分设备加消声器、设置隔音挡板。

### 10.5.2 运营期污染防治措施

（1）废气

井口轻烃（非甲烷总烃）挥发，通过安装油套连通套管气回收装置对套管气进行回收，可满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）中挥发性有机物厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）。

（2）废水

运营期废水包括井下作业废水、采油污水，井下作业废水、采油污水进入集输流程进入102联合站102采出水处理站处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）推荐注水水质要求后回注地层，用于注水开发，无外排。

（3）固废

运营期产生固体废物主要为油泥砂。按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》进行分类鉴别，全部为危险废物，油泥砂暂存于102联合站102油泥砂贮存池内，委托山东清博生态材料综合利用有限公司进行无害化处理。

（4）噪声

运营期噪声主要为抽油机、机泵等设备噪声，采用低噪声的施工车辆、设备；部分设备加消声器。

### 10.5.3 闭井期污染防治措施

（1）废气

闭井期井场设备的拆除、井口封堵、井场清理等过程中，将有少量的施工机械废气产生，主要污染物为SO2、NOx、CmHn等。由于废气量较小，且施工现场均在野外，有利于污染物的扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较轻。

本项目闭井期会产生少量施工扬尘，由于闭井期较短，在采取相应措施后，对周围大气影响较小。

（2）废水

闭井期井场单井集油管线清理过程中会产生清管废水，清管废水拉运至102联合站采出水处理站，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中推荐水质标准后回注地层，用于油田注水开发，不外排。

（3）固废

地面设施拆除、井场清理等工作中会产生废弃管线、建筑垃圾，应集中清理收集。不能回收的外运至指定填埋场填埋处理。

（4）噪声

油井进入闭井期时，噪声主要源自井场设备拆卸和车辆运输，影响范围在声源周围200m范围内。

闭井时期对环境的影响是短暂的，在油井全部闭井后，影响随即消失。

### 10.5.4 土壤环境保护措施

（1）源头控制措施

本项目对施工期和运营期产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、设备对污水储存和处理，尽可能从源头上减少污染物泄漏的可能性和泄漏量。

（2）过程控制措施

环评要求建设单位须做好场区分区防渗措施。本项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，防渗层尽量在地表铺设，防渗材料可根据具体防渗区域拟选取HDPE或其他防渗材料，按照污染防治分区采取不同的设计方案。

（3）跟踪监测

对井场内及井场附近农田的土壤定期监测，发现土壤污染时，及时查找泄漏源，防止污染源的进一步下渗，必要时对已污染的土壤进行替换或修复。基于建设项目现状监测点设置兼顾土壤环境影响跟踪监测计划的原则，环评建议分别在井场及其附近农田设监测点。

## 10.6 环境影响经济损益分析

本工程环保投资38.8万元，占本工程建设投资的2%。

本项目的建设在促进社会和经济发展的同时，相应的也将对环境产生不利的影响。环境损益分析结果表明，在实现必要的环保措施后和进行一定的环保投资后，不仅可达到预定的环境目标，减轻对周围环境的影响，同时还可创造一定的经济效益，使社会效益、环境效益和经济效益得到统一。因此，本项目的建设具有显著的社会效益、经济效益和环境效益。

## 10.7 污染物排放总量控制

本项目无废水外排，排放的主要大气污染物为井场无组织排放的非甲烷总烃。本项目井场非甲烷总烃无组织排放量为0.02412t/a。

根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发〔2019〕132号）、《东营市生态环境局关于落实<山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法>的指导意见》（东环发〔2019〕54号），《东营市生态环境局关于印发潍坊市“污染物排放总量替代指标跟着项目走机制实施细则”的通知》要求，本项目不需要申请总量。

## 10.8 公众参与

在本项目环境影响报告书编制期间，建设单位根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护条例》等要求，开展公众参与调查。

根据建设单位提供资料，建设单位在本项目环境影响报告书编制过程中，按照《环境影响评价公众参与办法》的要求，分别在网站上进行了两次信息公开，在周边小区张贴公告，召开附件居民区代表座谈会，并在当地主流报纸上进行了2次公示。

两次公众参与调查的公示时间、公示内容均符合《环境影响评价公众参与办法》的有关要求，公告张贴范围覆盖本项目评价范围，座谈会参会人员选取具有代表性且覆盖项目周边小区的人员，公示报纸属于当地主流报纸，建设单位保留了公众参与的原始资料备查，本项目公众参与符合“合法性、有效性、代表性、真实性”的原则。

根据建设单位提供资料，公示期间无公众提出意见。

## 10.9 综合评价结论

本项目位于潍坊市寿光市境内，符合国家产业政策、国家及地方发展规划；项目不在生态保护红线区域内，项目的建设不影响寿光市环境空气质量改善目标的实现，未突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，不属于环境准入负面清单项目。

本项目采用清洁生产工艺、先进的污染防治措施，废水和废气满足现行排放标准要求，固体废物的处理处置符合“减量化、资源化、无害化”原则，厂界噪声能够满足达标排放要求，土壤环境影响可接受，污染物排放得到有效控制；环境风险防范措施和应急预案可以满足环境风险事故的防范和处置要求，环境风险水平可控。社会公众支持项目建设。

综上所述，在运营过程中严格执行“三同时”制度，落实本环境影响评价中提出的各项环境保护措施和要求的前提下，环境制约因素可以得到克服，从环境保护角度论证，本项目建设可行。

表10-1  本项目“三同时”验收一览表

| 阶段 | 项目 | 措施内容 | 处理效果 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 固体废物 | 钻井固废：采用“泥浆不落地工艺”进行处理，委托有资质单位处理 | 钻井固废达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） | 全部委托东安钻井固废处置场拉运处置，综合利用 | 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 施工废料：部分回收利用，剩余废料拉运至市政部门指定地点，由环卫部门清运 | 无乱堆、乱放、乱弃现象 | 废物去向台账 | —— |
|  |  | 生活垃圾：全部收集后拉运至市政部门指定地点，由环卫部门统一处置 | 无乱堆、乱放、乱弃现象 | 存放点干净、整洁 | —— |
|  | 废水 | 钻井废水和施工作业废水：拉运至永北废液处理站处理后，进入永一联合站污水处理系统，处理达标后回注地层，用于油田注水开发 | 用于油田回注开发，不外排 | 永北废液处理站、永一联合站污水处理系统正常运行，且处理能力富余，处理达标 | 达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中推荐水质标准 |
|  |  | 生活污水：依托附近公厕排入城市污水管网，不直接外排于区域环境 | 不直接外排 | 附近公厕 |  |
|  |  | 管道试压废水：管输至102采出水处理站，不外排 | 用于油田回注开发，不外排 | 废水不外排，102采出水处理站正常运行 |  |
|  | 废气 | （1）原材料运输、堆放要求遮盖；及时清理场地上弃渣料，采取覆盖、洒水抑尘； （2）加强施工管理，尽可能缩短施工周期 | / | / | / |
|  | 噪声 | （1）合理选择施工时间，减少对居民的影响； （2）合理布置井场，对居民区等环境敏感点进行合理避让 | 无噪声扰民现象发生 | —— | 执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）要求 |
| 运营期 | 固体废物 | 项目产生的油泥砂暂存在102联合站油泥砂贮存池内，拉运至山东清博生态材料综合利用有限公司作无害化处置 | 危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）。 | 山东清博生态材料综合利用有限公司进行无害化处置，无外排 | 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年 第36号）。 |
|  | 废水 | 项目产生的采油污水、井下作业废水全部依托102采出水处理站处理后全部回注，无外排 | 达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中推荐水质标准 | 采油污水、井下作业废水依托102采出水处理站处理系统处理后全部用于注水开发 | 达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中推荐水质标准 |
|  | 废气 | 井口套管气回收采用油套连通装置 | 井场厂界满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）中挥发性有机物厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3） | 井口安装油套连通回收装置 | 井场厂界满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）中挥发性有机物厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3） |
|  | 噪声 | （1）井场选址远离居民点；（2）设备选型尽可能选择低噪声设备 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准 | —— | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的1类标准 |
| 环境风险 |  | 风险防范措施及应急预案 |  | 应急预案已制定 | 应急预案文件 |
| 环境管理与环境监测 |  | 委托有关部门或设备生产厂家，对有关人员进行操作技能培训，培训合格后上岗；制定环境管理制度与监测计划，委托有资质的单位定期进行监测，建立健全设备运行记录 |  | —— | 环境管理制度；监测计划 |