7.环境保护措施分析

本章主要对本项目设计采取的各项污染防治措施从技术可行性、可靠性和经济合理性等方面进行分析论证并提出改善意见，以便在项目实施过程中采用经济合理的污染防治工艺和设施，确保项目排污得到有效控制并达到相关要求。

7.1 施工期环境保护措施及其可行性论证

7.1.1 废气污染防治措施及其可行性论证

施工期产生废气包括施工扬尘、机械设备的施工废气。施工期所采取的废气环保措施技术经济可行性分析见下表7.1-1。

表7.1-1  施工期废气环保措施经济技术可行性分析

| 类型 | 产生量 | 环保措施 |  |  | 治理效果 | 是否可行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内容 | 技术论证 | 经济论证 |  |  |
| 施工扬尘 | / | ①采用硬化道路； ②道路定期洒水抑尘； ③车辆不要装载过满并采取密闭或者遮盖措施； ④大风天停止作业 ⑤施工场地要严格落实“六个百分百” | 施工现场均在野外，有利于空气的扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性 | 防尘网、井场围板投资较少 | 施工场地无大量起尘 | 可行 |
| 施工废气 | / | ①选择技术先进的动力机械设备，主要是优良发动机； ②选择符合国家要求的燃油指标 |  | / | 柴油发电机参照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中标准 | 可行 |

经上表分析，针对施工期废气采用的环保措施在技术、经济上是可行的。

7.1.2 废水污染防治措施及其可行性论证

施工期产生废水包括钻井废水、施工作业废液、管道试压废水、施工人员生活污水。其中，钻井废水和施工作业废液是施工期废水的主要来源。施工期所采取的废水环保措施技术经济可行性分析见表7.1--2。

表7.1-2  施工期废水环保措施经济技术可行性分析

| 类型 | 环保措施 |  |  | 治理效果 | 是否可行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内容 | 技术论证 | 经济论证 |  |  |
| 钻井废水 | 上清液随钻井固废一起被收集泥浆循环罐中，由第三方直接拉走处置 | 单口井钻井废水产生量约为130m3/1000m进尺，其中上清液占5%，及时拉运； | 处理后的废水回注地层用于注水开发，可节约大量用于注水驱油的新鲜水 | 集中收集处理后达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）水质要求，回注地层用于注水开发，无外排 | 可行 |
| 管道试压废水 | 拉运至史深100接转站、郝现联合站、王岗联合站采出水处理系统进行处理 | 采用清洁水作管道试压水，废水收集后拉运至史深100接转站、郝现联合站、王岗联合站采出水处理系统进行处理 | 分段试压，降低清洁水耗损量 | 拉运至史深100接转站、郝现联合站、王岗联合站采出水处理系统进行处理达标后回注地层，用于油田注水开发； | 可行 |
| 生活污水 | 井场设置环保厕所，定期清运不外排 | 施工人数有限，且短期施工 | 做农肥有助农作物生长 | 无外排 | 可行 |

经上表分析，针对施工期废水采用的环保措施在技术、经济上是可行的。

7.1.3 固废污染防治措施及其可行性论证

施工期产生固体废物包括一开和二开钻井固废、建筑垃圾和施工废料、施工人员生活垃圾，均属于一般固废；施工期三开钻井固废为危险废物。施工期所采取的固废环保措施技术可行性分析见表7-3。

表7-3  施工期固废环保措施经济技术可行性分析

| 类型 | 环保措施 |  |  | 治理效果 | 是否可行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内容 | 技术论证 | 经济论证 |  |  |
| 一开和二开钻井固废 | 采用“泥浆不落地工艺”，一开、二开钻井固废全部委托第三方单位综合利用 | 泥浆不落地工艺成熟高效，可减少钻井固废排放；处理后可制作免烧砖等 | 实现资源减量化、循环化、无害化 | 零排放 | 可行 |
| 三开钻井固废 | 采用“泥浆不落地工艺”，三开钻井固废委托有危险废物处理资质的单位进行无害化处理 | 泥浆不落地工艺成熟高效，可减少钻井固废排放；三开钻井固废委托有危险废物处理资质的单位进行无害化处理 | 实现资源减量化、无害化 | 零排放 | 可行 |
| 建筑垃圾及施工废料 | 建筑垃圾和施工废料部分回收利用，剩余废料拉运至市政部门指定地点，由环卫部门处理 | 区块土壤属砂土能满足部分建筑用料需求；施工废料主要是废钢材、下脚料，均可回收 | 回收利用可实现资源的循环利用，节省成本 | 无堆放，无外排 | 可行 |
| 压裂废液 | 压裂返排液采用井场就地处理方案，循环复配使用，后期富余压裂返排液拉运至王岗废液处理站，然后经王岗采出水处理站处理达标后回注地层，用于油田注水开发，不外排 | 压裂返排液采用井场就地处理方案，循环复配使用，后期富余压裂返排液拉运至王岗废液处理站，可减少压裂废液产生，减少处置费用 | 技术已经成熟，可实现资源减量化、循环化、无害化 | 循环复配使用，最后回注，不外排 | 可行 |
| 含油污泥 | 委托有资质单位拉运处置 | 委托有危险废物处理资质的单位进行无害化处理 | 技术已经成熟，可实现资源减量化、循环化、无害化 | 零排放 | 可行 |
| 生活垃圾 | 施工场地临设垃圾桶内，由施工单位拉运至生活垃圾中转站后，由当地环卫部门统一处理 | 施工人员数量有限，临时垃圾桶足以盛装生活垃圾 | 投资较少 | 无害化处置，无外排 | 可行 |

经上表分析，针对施工期固废采用的环保措施在技术、经济上是可行的。

7.1.4 噪声污染防治措施及其可行性论证

施工期噪声源主要包括建设期使用的钻机、各类机泵等。经预测，本项目主要施工机械产生噪声昼间在32m以外，夜间在178m以外不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中的标准限值（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））。

本次评价建议对施工期噪声采取如下控制措施：

（1）合理安排施工时间

制定施工计划时，避免压裂车等高噪声设备同时施工。同时，压裂车等设备施工时间安排在昼间，禁止夜间施工（但需连续作业的除外，夜间施工应告知周围单位或居民）。

（2）施工现场布局和施工设备

尽量避免在同一地点安排大量的高噪声设备，以避免局部声级过高。

选用低噪声施工设备，从根本上降低源强。同时要加强检查、维护和保养工作，减少运行振动噪声。整体设备要安放稳固，并与地面保持良好接触，柴油发动机和各种机泵等要安装隔声减振设施，最大限度地降低噪声源的噪声。

（3）减少施工交通噪声

由于施工期间交通运输对环境影响较大，应尽量减少夜间运输量，限制大型载重车的车速，对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。

7.1.5 生态污染防治措施及其可行性论证

（1）常规保护措施

1）强化施工阶段的环境管理。在施工期，为保证施工质量，应建立环境监督制度，监督指导施工落实生态保护措施，确保工程实施过程中，执行国家、地方等相关环境法律法规。

2）管线工程施工期应严格划定施工作业范围，在施工作业带内施工。施工过程中应确定严格的施工范围，并使用显著标志加以界定，严格控制工程施工过程中的人工干扰范围。在保证施工顺利进行的前提下，尽量减少占地面积。严格限制施工人员及施工机械活动范围，不破坏施工作业带以外的植物。

3）妥善处理施工期产生的各类污染物，防止其对重点地段的生态环境造成重大污染，特别是对坑塘水面及土壤的影响。

4）提高施工效率，缩短施工时间，同时采取边铺设管道边分层覆土的措施，减少裸地的暴露时间，施工结束后，应及时清理现场，使之尽量恢复原状，将施工期对生态环境的影响降到最低程度。

（2）工程占地保护措施

1）施工人员、施工车辆以及各种设备应按规定的路线行驶、操作，不得随意破坏土地和道路设施。

2）井场工程区材料堆放场、施工机械设备等临时占地布置在永久征地范围内，不新增临时占地。物料临时堆放场周围一定范围内，应采取一定的拦挡防护措施或设置仓库等，避免化学品等污染物扩散，同时禁止将废弃泥浆、钻井废水等排入养殖池和在养殖池内清洗钻具等。

3）管线工程区加强施工期工程污染源的监督工作，管线应尽量沿既有道路敷设，减少占地。

4）施工前作业带场地清理，应注意表层土壤的堆放及防护问题，避免雨天施工，造成水土流失危害并污染周边环境；临时用地使用完后，立即实施恢复措施；加强临时占地恢复的管理工作。

（3）农田生态系统保护与恢复措施

1）避让措施

①合理选址，并对管线路由进行优化，尽量避开农作物生长区和重要农田的基本建设设施，尽量不占或少占耕地，无法绕避的适当缩减施工作业带宽度。

②合理安排工期，尽量避开农作物的生长期和收获期，以减少农业生产损失。

2）减缓措施

①提高施工效率，缩短施工工期，以保持耕作层肥力，减少农业生产的损失。

②施工要处理好与农田水利项目的关系，尽可能减少对现有农田水利设施的破坏。

③施工完成后做好现场清理及恢复工作，包括田埂等妥善处理，尽可能降低施工对农田生态系统带来的不利影响。

④施工中严格执行HSE管理，文明施工，有序作业，尽量减少农作物的损失。

⑤确保各项生产设施和环保设施正常运行，避免非正常情况下产生的污染物对生态环境产生影响。

3）恢复措施

施工结束后，及时对临时占地进行植被恢复。

根据当地条件和因地制宜原则，在植被恢复过程中，应考虑其原有使用功能，对生态环境进行恢复和重建。本项目工程用地类型为旱地，因此临时用地在确保与周边现状一致的情况下复垦为旱地，恢复原有土地功能。本工程土地复垦前需进行土地平整，将表土进行回填。表土回填时可混合基肥或土壤改良剂以利于复垦。表土应均匀回填并夯压整平，回填整平后之后尽快复垦以防表土流失。

本项目井场和管线临时占地在施工结束后按照《土地复垦条例》（2011年3月5日）的相关要求及时进行土地复垦，但根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（2010年10月1日），管道两侧5m范围内禁止种植深根植物，因此结合项目排放的特征污染物及当地生态环境要求，本项目管线两侧5m范围内种植浅根系绿化植物或一般农作物，管道两侧5m范围外恢复原有土地功能。

4）补偿措施

根据《中华人民共和国土地管理法》（2020年1月1日）第三十条：国家保护耕地，严格控制耕地转为非耕地。国家实行占用耕地补偿制度。非农业建设经批准占用耕地的，按照“占多少，垦多少”的原则，由占用耕地的单位负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。省、自治区、直辖市人民政府应当制定开垦耕地计划，监督占用耕地的单位按照计划开垦耕地或者按照计划组织开垦耕地，并进行验收。第三十一条：县级以上地方人民政府可以要求占用耕地的单位将所占用耕地耕作层的土壤用于新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良。

根据《中华人民共和国土地管理法》（2020年1月1日）、《土地复垦条例》（2011年3月5日）、《山东省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》（2015年7月24日）的规定，项目需对项目占地进行补偿。

（4）植物保护及恢复措施

1）尽量减少施工人员及施工机械对作业场外的灌木草丛的破坏；严格规定施工车辆的行驶便道，防止施工车辆在有植被的地段任意行驶。禁止乱压乱碾，破坏井场范围以外的植被。

2）施工便道尽量利用现有道路，通过改造或适当拓宽，一般能满足施工要求即可，避免穿越林地和农作物生长茂密区域。

3）加强施工管理，划定适宜的堆料场，严禁施工材料乱堆乱放，妥善处理施工场地各类污染物，防止扩大对植物的破坏范围。

4）耕地内的管道开挖、布管和回填等施工活动尽量采用人工方式，以减少对耕地的破坏。产生的多余土方严禁在耕地内随意堆放，减少对植被的占用。

5）加强施工管理，划定适宜的堆料场，施工作业场内的临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，严禁施工材料乱堆乱放，妥善处理施工场地各类污染物，防止扩大对植物的破坏范围。

（5）动物保护措施

1）科学规划、严格管理施工场地，尽可能保护现存植被

野生动物和植被有着密不可分的依赖关系，植被条件的好坏是影响野生动物种类组成的一个十分重要的因素。工程区植被的破坏将导致本区动物种类及数量的减少。因此，要严格控制施工作业范围，尽可能地减少施工过程所造成的植被破坏，保护野生动物赖以生存的生态环境。

2）加强野生动物保护的宣传力度

按照《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年10月26日）要求，加大对保护野生动物的宣传力度，提高施工人员对野生动物的保护意识。尤其是与人类发展密切相关，有益于农、林健康发展的爬行类、兽类等。施工过程中张贴动物保护告示或设置警示牌，禁止捕杀动物。

3）及时进行植被恢复，改善动物的栖息环境

工程中造成的植被破坏及野生动物资源损失，仅靠生物群落的自然演替是远远不够的。因此，施工结束后，要尽快开展植树种草工作，加快生物群落的恢复速度，改善本区的植被条件，恢复工程区野生动物资源。

（6）土壤保护措施

1）合理安排施工进度及施工时间，尽量避开雨季施工，不能避免时，保证施工期排水通畅，减少项目造成的水土流失。项目区土建项目中应及时防护，随挖、随运、随填、随夯、不留松土。

2）管线开挖应采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，减少因施工生土上翻，表土层养分损失，有利于未来植被恢复。本项目剥离的表土单独收集集中堆放至临时堆放场，临时堆放场根据就近原则，在项目附近就近堆放并采取临时防护措施，如采取土工布遮盖、修建临时土质排水沟等。施工结束后用于新开垦耕地或其他耕地的土壤改良，最终得到合理利用。

3）合理组织施工，做到工序紧凑、有序，以缩短工期，减少施工期土壤流失量。

4）明确钻井工具和钻井材料堆放处，施工废弃物应集中堆放并及时清运处理，严禁乱堆乱放，严格管理井场各类产污环节。施工结束后，对装置区空地进行土地整治，地面采用机器碾压，减少水土流失。

5）钻井废水、废弃泥浆、岩屑的污染防治措施

①加强钻井废水管理，防止废水洒落，防止钻井废水、废弃泥浆对土壤造成污染；

②选择环保型泥浆，最大限度减少污染；

③提高泥浆的重复利用水平，本项目的泥浆利用率达95%以上；

④废弃泥浆和岩屑的无害化处理。本项目产生的废弃泥浆和岩屑采用“泥浆不落地”工艺进行处理，不会对周围环境造成影响。

6）管线穿孔外溢的污染防治措施

管线穿越道路时设置套管，套管外防腐建议采用环氧富锌漆，可保证管线安全运行。

7）管沟回填后多余的土方均匀分散在管线中心两侧，并使管沟与周围自然地表形成平滑过度，不得形成汇水环境，防止水土流失。管线所经地段的原始地表存在局部凹地时，若有集水的可能，需采用管沟多余土或借土填高以防地表水汇集。对敷设在较平坦地段的管线，应在地貌恢复后使管沟与附近地表自然过渡，回填土与周围地表坡向保持一致，严禁在管沟两侧有集水环境存在。

（8）水土保持措施

1）井场工程区

井场区施工前剥离表土，集中堆放于井场区的施工场地内，并采取拦挡、无纺布土工布遮盖、修建临时土质排水沟等临时防护措施；井场地面和工艺装置区地面采用机械碾压方式进行硬化，减少水土流失。

2）管线工程区

本工程管线沿线均为平原地段，大部分管段采取沟埋方式敷设。管道工程施工前需剥离表土，集中堆放于管线施工作业带一侧，并采取拦挡、土工布遮盖、修建临时土质排水沟等临时防护措施。敷设结束后，管线回填后形成管堤，因此需在雨季后进行土地平整，待沉降稳定后，应恢复原有地表径流系统，并增加必要的径流防护通道进行防护。

综上可知，本工程施工方案中采用合理的工程防护措施，同时应合理安排施工期、尽量避开雨季施工，保证施工期排水通畅，按照水利部门的相关管理要求做好水土保持工作，定期检查井场及周围水土流失情况，若发现有水保设施损坏，应及时报告有关部门并加以维护和补救。避免汛期进行管线开挖作业，平缓地带尽可能地先焊接管道再开挖管沟敷设，缩短管沟暴露时间。项目区土建工程中应及时防护，随挖、随运、随填、随夯、不留松土。合理组织施工，做到工序紧凑、有序，以缩短工期，减少施工期土壤流失量。

（8）生态敏感区保护措施

本项目施工期和运营期应严格按照《东营市生态保护红线规划（2016-2020年）》（2016年12月）、《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年10月7日）的管控要求进行管理，规范施工作业活动，禁止向保护区内排放污水。同时应加强以下保护措施：

1）加强施工人员管理和宣传教育工作，提高施工人员对生态保护红线的保护意识，并在施工区设置宣传警示标牌，写明保护要求和禁止事项，禁止捕猎野生动物。

2）施工生产生活区、机械设备临时停放场等施工布置和各类排污设施区应避开保护区范围，此外，需要控制施工作业带范围，尽量减少施工扰动面积。

（3）加强管理，设定专职监管人员，严密监测钻井废水、完井作业废水和废弃泥浆等的去向，落实好废水和固废处理措施，禁止向保护区内倾倒废水、废弃泥浆及其他废弃物。

7.2 运营期环境保护措施及其可行性论证

7.2.1 废气污染防治措施及其可行性论证

井口轻烃（非甲烷总烃）挥发，通过安装油套连通套管气回收装置对套管气进行回收，井口套管气经套管闸门进入集油管线，套管气回收装置价格适当，建设单位可以接受，经采取有效措施后，可有效减少套管气轻烃挥发量，井场厂界非甲烷总烃浓度能够满足排放标准要求。

本项目加热炉均采用清洁燃料伴生气，配套低氮燃烧器，燃烧后的烟气通过15m高的烟囱排放，其排放烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/ 2374-2018）表2“重点控制区”排放限值（SO2：50mg/m3，NOx：100mg/m3，颗粒物：10mg/m3）。

表7.2-1  运营期废气环保措施经济技术可行性分析

| 废气类型 | 环保措施 |  |  | 治理效果 | 是否可行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内容 | 技术论证 | 经济论证 |  |  |
| 非甲烷总烃 | 加设套管器对油层套管气进行回收 | 通过安装油套连通套管气回收装置对套管气进行回收 | 套管气价格适当，建设单位可以接受 | 井场厂界非甲烷总烃浓度能够满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表2限值要求（2.0mg/m3） | 可行 |
| 加热炉废气 | 以伴生气为燃料，配套低氮燃烧器，烟气经高15m的排气筒排放 | 伴生气方便易得，满足二类天然气标准要求，成本较低；通过配套低氮燃烧器境地氮氧化物的产生浓度 | / | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374-2018）表2中重点控制区限值要求 | 可行 |

经分析，针对运营期废气采用的环保措施在技术、经济上是可行的。

7.2.2 废水污染防治措施及技术经济合理性分析

运营期废水包括井下作业废液、采出水、天然气凝液。其中，采出水是运营期废水的主要来源。运营期所采取的废水环保措施技术经济可行性分析见下表。

表7.2-2  运营期废水环保措施经济技术可行性分析

| 类型 | 环保措施 |  |  | 治理效果 | 是否可行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内容 | 技术论证 | 经济论证 |  |  |
| 井下作业废液 | 拉运至王岗联合站 | 王岗联合站运行稳定 | 处理达标后回注地层用于注水开发，可节约大量用于注水驱油的新鲜水 | 集中收集处理后达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012） 推荐注水水质要求后回注地层，用于注水开发，无外排 | 可行 |
| 采出水 | 三相分离出采出水，依托史深100接转站、郝现联合站、王岗联合站采出水处理站处理 | 史深100接转站、郝现联合站、王岗联合站运行稳定 | 处理达标后回注地层用于注水开发，可节约大量用于注水驱油的新鲜水 | 集中收集处理后达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）推荐注水水质要求后回注地层，用于注水开发，无外排 | 可行 |
| 天然气凝液 | 拉运至史深100接转站、郝现联合站、王岗联合站采出水处理站处理 | 史深100接转站、郝现联合站、王岗联合站运行稳定 | 处理达标后回注地层用于注水开发，可节约大量用于注水驱油的新鲜水 | 集中收集处理后达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）推荐注水水质要求后回注地层，用于注水开发，无外排 | 可行 |

由上表分析，针对运营期废水采用的环保措施在技术、经济上是可行的。

7.2.3 土壤污染防治措施

#### 7.2.3.1 源头控制措施

本项目对施工期和运营期产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、设备对污水储存和处理，尽可能从源头上减少污染物泄漏的可能性和泄漏量。

施工期源头控制措施：

（1）废水

①井场四周设置井界沟，防止井场内污水随地面径流进入外环境。

②钻井废水

本项目采用泥浆不落地工艺，钻井废水排至泥浆不落地装置进行固液分离处理后，分出的废水暂存在铁质的泥浆循环罐内，约95%可实现循环利用，5%临时储存于井场废液罐内，随钻井固废一起被收集泥浆循环罐中，由第三方直接拉走处置，不外排。

泥浆不落地工艺无需设置泥浆池，最大限度降低泥浆泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低。

（2）其他

①提高施工效率，缩短施工时间，采取边铺设管道边分层覆土的措施，减少裸地的暴露时间，施工结束后，应及时清理现场，使之尽量恢复原状。

②按照四化标准进行建设，具备全程监控系统。管理区工作人员在调度中心能根据计算机演算结果、压力数据变化等，确定管道是否泄漏，当风险发生时，立即停输，使泄漏量降低到最少。

针对以上措施的实施，实际施工期井队对机械设备做检修保养记录，并制定环境保护管理制度，设环保专员负责检查井场内废水、固废等处置情况，保证废物得到有效处理，从而达到减少对周围环境污染的预期效果。

运营期源头控制措施：

为预防石油烃（C10-C40）对土壤环境的影响，本次运营期建议采取以下土壤环境保护措施，详见表7.2-3。

表7.2-3  运营期土壤环境保护措施表

| 序号 | 土壤环境保护措施 |  | 实施部位 | 实施时间 | 实施保证措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 源头控制措施 | 采油废水依托王岗采出水处理站进行处理，不外排 | 井场 | 运营期 | 加强管理级设备检查及维修，保证王岗采出水处理站正常运行 | 对周围环境基本不造成污染 |
|  |  | 井下作业废液依托王岗采出水处理站处理达标后回注地层用于油田注水开发，无外排 | 井场 | 运营期 | 加强管理级设备检查及维修，保证王岗采出水处理站正常运行 | 对周围环境基本不造成污染 |
|  |  | 减少井下作业频次，从源头减少落地油产生 | 井场 | 运营期 | 加强施工进度 | 对周围环境基本不造成污染 |

闭井期源头控制措施：

（1）加强管理，减少采油设备拆除过程污染物的跑冒滴漏。

（2）管线清管废水由王岗采出水处理站进行处理，经处理达标后回注地层用于油田注水开发，无外排。

#### 7.2.3.2 过程控制措施

环评要求建设单位须做好场区分区防渗措施。本项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，防渗层尽量在地表铺设，防渗材料可根据具体防渗区域拟选取HDPE或其他防渗材料，按照污染防治分区采取不同的设计方案。

施工期过程防控措施：

（1）钻井区

①钻井架底座表面应有通向泥浆循环罐的导流槽，保证钻井废水全部入泥浆循环罐中，无随意漫流现象，杜绝钻井泥浆流失。

②泥浆循环罐属于一般污染防治区，地面需采取防渗、防漏措施。循环罐底部加铺人工防渗材料，切断污染土壤途径，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，且罐内污染物量不能超过有效容积的80%，留足防雨水外溢容量。建议在泥浆循环罐周围设置约50cm～60cm防渗污水收集渠或事故截污沟，阻止暴雨时或其他事故情况下池水满溢外排。

（2）生活区

钻井期井场均设有环保厕所，定期清运不外排。

（3）其他区域

油罐暂存区属于一般污染防治区，采取“下铺上盖”措施，地面铺设防渗材料，切断污染土壤途径，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。四周设置约20cm高的围堰，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将柴油泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

运营期过程防控措施：

（1）井场工程区

①井场四周应设置井界沟，减少受污染的雨水量，同时防止井场内污水或落地油等随地面径流进入外环境。

②修井、洗井等井下作业要按照“铺设作业、带罐上岗”的作业模式，及时回收污水、落地油等。井下作业过程属于重点污染防治区，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。另外，重点防渗区还要满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013年 第36号）中要求，，修井采用船型围堰，落地油回收率可达100%。

针对以上措施的实施，实际运营中设专人管理，定期对设备检查及维修，跟踪废水、固废的去向，从而达到对周围环境减少污染的预期效果。

（2）管线工程区

①设置截断阀，发现泄漏时可尽快关断阀门，尽可能减少原油泄漏量。

②采取防腐措施和定期防腐检测。根据管道所通过地区土壤的理化性质和地质条件，采取不同的防腐措施。

③定期对管线的厚度及焊缝情况进行测试，特别是管线使用期超过5年，壁厚低于规定要求管段应及时更换，消除因腐蚀造成管线泄漏的隐患。

④加强管线的监控和巡线工作，发现失压或泄漏等现象立即启动应急预案，及时封堵和进行清理。

闭井期过程控制措施：

（1）环评建议在采油设备拆除过程中，地面铺设防渗材料，减少落地油对土壤的污染。被原油污染的土壤均委托有危废处理资质的单位进行无害化处置。

（2）废弃井每年至少巡检1次，并记录巡检资料，防止发生油水串层及跑冒油，污染周围环境。

#### 7.2.3.3 跟踪监测

对井场内及井场附近农田的土壤定期监测，发现土壤污染时，及时查找泄漏源，防止污染源的进一步下渗，必要时对已污染的土壤进行替换或修复。基于建设项目现状监测点设置兼顾土壤环境影响跟踪监测计划的原则，环评建议分别在井场及其附近农田设监测点。本项目土壤环境跟踪监测布点见表7.2-4。

表7.2-4  土壤环境跟踪监测布点

| 功能区 | 监测点编号 | 监测点位 | 取样要求 | 监测项目 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井场 | 1# | 井场内 | 取柱状样，在0～0.5m、0.5～1.5m、1.5～3m处分别取样，每个柱状监测点应取3个样 | 石油烃（C10-C40） | 项目 投产 运行 后每 3 年监 测一 次 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018） |
| 井场下游 | 2# | 井场附近农田 | 表层样 0～0.2m | 石油烃（C10-C40） |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018） |

7.2.4 固体废物处理处置措施

运营期产生固体废物主要为油泥砂、废包装材料、废润滑油、废变压器油、废弃的含油抹布、劳保用品，运营期所采取的固废环保措施技术可行性分析见下表。

表7.2-5  本项目固体废物性质及处置情况

| 类型 | 产生量 | 环保措施 |  |  | 治理效果 | 是否可行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内容 | 技术论证 | 经济论证 |  |  |
| 油泥砂 | 7.18t/a | 油泥砂暂存于王岗油泥砂贮存场内，委托东营华新环保技术有限公司进行无害化处理 | ①分区暂存于王岗油泥砂贮存场，油泥砂贮存池有足够承载能力，最终委托东营华新环保技术有限公司拉运进行无害化处理；②东营华新环保技术有限公司具有危废处理资质，采用洗砂、焚烧处置 | 消耗少量处理费，经济合理 | 全部拉运作无害化处置，无外排 | 可行 |
| 废包装材料 | 0.2t/a | 分类分区单独暂存于王岗油泥砂贮存池临时贮存，与其他危废进行隔离，最终委托具备危险废物处理资质的单位进行处置 | 分区暂存于王岗油泥砂贮存场，油泥砂贮存池有足够承载能力，最终委托有资质单位拉运进行无害化处理 | 消耗少量处理费，经济合理 | 全部拉运作无害化处置，无外排 | 可行 |
| 废润滑油 | 0.3t/a | 分类分区单独暂存于王岗油泥砂贮存池临时贮存，与其他危废进行隔离，最终委托具备危险废物处理资质的单位进行处置 | 分区暂存于王岗油泥砂贮存场，油泥砂贮存池有足够承载能力，最终委托有资质单位拉运进行无害化处理 | 消耗少量处理费，经济合理 | 全部拉运作无害化处置，无外排 | 可行 |
| 废变压器油 | 0.5t/a | 分类分区单独暂存于王岗油泥砂贮存池临时贮存，与其他危废进行隔离，最终委托具备危险废物处理资质的单位进行处置 | 分区暂存于王岗油泥砂贮存场，油泥砂贮存池有足够承载能力，最终委托有资质单位拉运进行无害化处理 | 消耗少量处理费，经济合理 | 全部拉运作无害化处置，无外排 | 可行 |
| 废弃的含油抹布、劳保用品 | 0.1t/a | 分类收集 | 分类收集，最终委托有资质单位拉运进行无害化处理 | 消耗少量处理费，经济合理 | 全部拉运作无害化处置，无外排 | 可行 |

东营华新环保技术有限公司成立于2006年，是胜利油田油泥砂无害化处理的骨干企业之一，是油田和地方政府为有效处置油田生产过程中产生的油泥砂而组建的一家环境保护和资源综合利用企业。作为胜利油田油泥砂泥综合利用和无害化处理的重点企业，该公司以油泥砂为主要燃料，少量伴烧水煤浆，通过公司与上海交通大学联合研发的悬浮流化焚烧法，生产蒸汽，并将其直接输送至胜利发电厂，为其提供部分蒸汽动力，每年可为电厂节约减少煤炭消耗1.7×104t标准煤，彻底实现了对油田生产过程中的油泥砂的无害化处置和资源化利用。东营华新环保技术有限公司许可证编号为鲁危证0046，经营危险废物的类别为HW08。

7.2.5 噪声污染控制措施

本项目建设油井数量较多，并配套天然气处理橇等设施，本项目开发区块噪声源较集中，噪声污染的防治主要是采取经济合理的噪声源控制措施。

为降低噪声影响，在井场设计中采取降噪措施有：

（1）新建井场选址远离居民点，采用网电钻机；

（2）尽量减少作业次数，新建井场作业时优先选用网电钻机、转产井选用低噪声抽油机等低噪声设备。

（3）靠近学校的转产井选用低噪声的抽油机，在进行修井作业时选用低噪声的网电修井机，并且选择在寒暑假或非工作日进行，夜间不施工，以减小对周边居民及学校的影响；

（4）作业期间设置隔声屏障，隔声屏障高度不低于2m。

可行性分析：

修井机包括履带式修井机、车载修井机及网电修井机，目前最常用的为低噪声的网电修井机，网电修井机噪声等效声级源强约为100dB（A），在距离井口87m～97m时，噪声值降低至60dB（A）；距离井口160m～170m时，噪声值已降低至50dB（A），牛页1-2HF井场距离金盾司法学校270m，噪声经距离衰减后，距离井场270m时噪声值已小于50dB（A），噪声对金盾司法学校的影响较小，可以满足标准要求，因此，本项目降噪措施可行。

经采用以上措施后，可有效的减少噪声影响，井场噪声可达标排放，噪声污染控制措施可行。

7.2.6 生态环境保护措施

运营期生态环境影响主要为污染物对土壤和植被的破坏，减少污染物的排放是减少运营期生态环境影响的主要措施。另外，在运营期，可针对勘探开发期造成的生态影响，采取生态补偿措施：

（1）提高职工的环境保护意识，在生产生活中杜绝人为破坏植被的现象；

（2）项目开发过程中，尽量减少占地，以减少对地表植被破坏，降低生态风险。

7.3 闭井期环境保护措施及其可行性论证

（1）地面设施拆除、井场清理等工作中会产生废弃建筑残渣，应集中清理收集。管线外运清洗后可回收再利用，废弃建筑残渣外运至指定填埋场填埋处理；

（2）本项目采油井废弃时，合理封井。废弃井每年至少巡检1次，并记录巡井资料，防止发生油水串层及跑冒油，污染地下水资源。

（3）选择能适应自然条件，在油田服役后期能自然生长的植被种类进行恢复。

7.4 环境保护措施汇总

本项目所采取的环保措施汇总情况见表7.4-1、表7.4-2。

表7.4-1  施工期环境保护措施一览表

| 阶段 | 项目 | 措施内容 | 处理效果 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 固体废物 | （1）采用“泥浆不落地工艺”，一开及二开钻井固废委托第三方单位综合利用，三开钻井固废委托有危险废物处理资质的单位进行无害化处理； （2）建筑垃圾和施工废料回收利用，剩余废料交由环卫部门处理； （3）生活垃圾全部收集后交由环卫部门处理。 | 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013年 第36号）标准要求；危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013年 第36号）。 | 施工期 |
|  |  | （4）压裂返排液采用井场就地处理方案，循环复配使用，后期富余压裂返排液拉运至王岗废液处理站，然后经王岗采出水处理站处理达标后回注地层，用于油田注水开发，不外排； | 富余压裂返排液拉运至王岗废液处理站，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准 |  |
|  | 废水 | （1）本项目钻井废水临时储存于井场废液罐内，随钻井固废一起被收集泥浆循环罐中，由第三方直接拉走处置，不外排； （2）试压废水收集后拉运至附近联合站、接转站采出水处理系统进行处理； （3）施工期生活污水排入环保厕所，定期清运，不直接外排于区域环境中； | 钻井废水、管道清洗废水达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准 | 施工期 |
|  | 废气 | （1）原材料运输、堆放要求遮盖； （2）距离居民点较近区施工场地周围设围栏，道路采取临时硬化措施； （3）及时清理场地上弃渣料，不能及时清运的采取覆盖措施，洒水灭尘； （4）加强施工管理，尽可能缩短施工周期。 | —— | 施工期 |
|  | 噪声 | （1）合理选择施工时间，减少对居民的影响； （2）合理布置井场，对村庄等环境敏感点进行合理避让 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）要求 | 施工期 |
|  | 生态环境 | （1）合理制定施工计划，严格施工现场管理，减少对生态环境的扰动； （2）制定合理、可行的生态恢复计划，并按计划落实。 | 完成临时占地的生态恢复 | 施工期 |

表7.4-2  运营期、闭井期环境保护措施一览表

| 阶段 | 项目 | 措施内容 | 处理效果 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 固废 | 项目产生的油泥砂、废沾油防渗材料、废润滑油、废变压器油等危险废物临时贮存于王岗油泥砂贮存场，委托有资质单位作无害化处置 | 危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013年 第36号）。 | 运营期 |
|  | 废水 | （1）项目产生的采出水、作业废液、天然气凝液均进入集输流程，经现有王岗采出水处理站处理达标后全部回注，无外排 | 达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中水质标准，无外排 | 运营期 |
|  | 废气 | （1）套管气回收采用油套连通装置； | 非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）中挥发性有机物厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）； | 运营期 |
|  | 噪声 | （1）井场选址远离居民点； （2）设备选型尽可能选择低噪声设备 | 井场厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类区标准 | 运营期 |
|  | 生态 | （1）提高职工的环保意识，在运营期杜绝人为破坏植被的现象； （2）加强管理，及时恢复临时占地，降低生态风险 | —— | 运营期 |
| 闭井期 |  | （1）及时清理并合理处置地面设施拆除、井场清理等过程中会产生建筑残渣等； （2）废弃井应封堵内外井眼，清理场地，清除填埋各种固体废物，恢复原有地貌； （3）清管废水进集输流程经王岗联合站处理后用于其他区块注水开发； （4）选择能适应自然条件，在油田服役后期能自然生长的植被种类进行恢复。 |  | 闭井期 |