# 10 环境影响评价结论

## 10.1 项目概况

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司现河采油厂，以下简称“现河采油厂”，成立于1986年1月28日，是胜利油田所属从事石油天然气勘探开发的二级骨干生产单位，厂部机关位于东营市东营区济宁路11号，设有9个采油管理区、2个科研单位、4个专业化队伍和9部3中心，目前用工总量5124人。现河采油所辖油区包括“两带一洼一地区”，断块、低渗、稠油三类油藏，管理着现河庄、郝家、史南、王家岗、牛庄、乐安6个油田，累计探明含油面积280.61km2，地质储量3722.4×104t，动用含油面积249.48km2，地质储量3.582981×108t。

根据《山东省人民政府关于印发山东省能源发展“十四五”规划的通知》（鲁政字〔2021〕143号）“推动油气增储稳产。加强济阳坳陷、利津洼陷、牛庄洼陷、博兴洼陷等地区油气勘探，探索建立东营凹陷、渤南洼陷等地区页岩油勘探开发示范区，推动油气增储。”的相关要求，中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司“十四五”页岩油示范区建设以牛庄洼陷、博兴洼陷、渤南洼陷为主。

2019年，胜利油田在牛庄油田部署1预探井，为牛斜55预探井，牛斜55井位于山东省东营市东营区六户镇东六户村南约856m，于2019年6月3日经东营市生态环境局东营区分局审批，取得环评手续，批复文号为东环东分建审【2019】52号，开钻日期为2019年7月20日，完钻日期为2019年9月29日，完井日期为2019年10月17日，于2020年1月17日正式移交现河采油厂进行采油作业，效果显著。

根据《山东省人民政府关于印发山东省能源发展“十四五”规划的通知》（鲁政字〔2021〕143号）中“推动油气增储稳产。加强济阳坳陷、利津洼陷、牛庄洼陷、博兴洼陷等地区油气勘探，探索建立东营凹陷、渤南洼陷等地区页岩油勘探开发示范区，推动油气增储。”的相关要求，中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司“十四五”页岩油示范区建设以牛庄洼陷、博兴洼陷、渤南洼陷为主。

为充分利用区域内页岩油储量，中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司现河采油厂拟实施“现河采油厂牛斜55井区页岩油项目”。项目共部署19口井，位于17座井场（其中新建井场12座，老井场5座）；共新建采油井口装置19套。每个井场分别设新建Φ2400×10700三相分离器橇1套、Φ800 H=3300天然气水分器1座、天然气干燥器1台、 40m³卧式高架电多功能罐橇(Φ2600×8000)3座、500kW燃气加热炉橇1座、配套站外放空系统及压裂返排液处理装置。另外配套建设供电、自控、消防等设施。项目最大产油能力18.3×104t/a（第1年），最大产液量36.6×104t/a（第1年）。

本项目总投资2亿元，环保投资2585.5万元，占总投资的12.93%，项目无新增劳动定员。

## 10.2环境质量现状

### 10.2.1 环境空气

（1）本项目所在地区域2018年PM10、PM2.5、O3达不到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值，属于不达标区。PM2.5、PM10超标主要可能是由于城市总体植被覆盖率低、路面扬尘较多等原因造成，O3超标原因可能是由于石化工业废气、汽车尾气等排放较多导致。

（2）本项目所在区域特征污染物非甲烷总烃，非甲烷总烃能满足参照执行的《大气污染物综合排放标准详解》（1997年）中的推荐值要求，硫化氢未检出。

### 10.2.2 地表水环境

本项目附近地表水体为广蒲河，广蒲河水质能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅴ类标准的要求。

### 10.2.3 地下水环境

项目附近区域的氨氮、挥发性酚类、氯化物、高锰酸盐指数、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、总大肠菌群均超标，最大超标1.34倍、1.35倍、43.96倍、0.17倍、16.46倍、13.69倍、0.74倍、20倍；其余监测因子均未超标。这些指标超标与附近村庄生活污染源污染及当地水文地质条件有关。其余各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。本项目特征污染物石油类在各监测点均不超标，说明项目附近油气田开发未对地下水造成较大影响。

### 10.2.4 声环境

厂界各监测点位昼间、夜间噪声值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准值。

### 10.2.5 土壤

井场外农田中土壤各项监测指标满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中的标准要求，井场内建设用地中土壤各项监测指标满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中建设用地土壤污染风险筛选值和管控值中第二类用地的筛选值要求。说明项目所在区域土壤未受到污染，土壤环境质量现状良好，对人体健康的风险可以忽略。

## 10.3污染物排放情况

### 10.3.1 施工期污染物排放

（1）废气

项目施工期产生的废气包括施工扬尘和施工废气。其中，施工扬尘源自地面工程建设工程和车辆运输过程，产生量较少；施工废气源自施工车辆与机械尾气，主要的污染物为NO2、SO2和烟尘。

（2）废水

施工作业废液拉运至王岗废液处理站进行处理后，进入王岗采出水处理站，处理达标后回注地层，不外排；施工期钻井废水临时储存于井场废液罐内，随钻井固废一起被收集泥浆循环罐中，由第三方直接拉走处置，不外排；管道试压废水收集后拉运至史深100接转站、郝现联合站、王岗联合站采出水处理系统处理，处理达标后回注地层用于注水开发，无外排；施工人员的生活污水排入环保厕所，定期清掏，不直接排入区域环境中。

（3）固废

施工期固废主要为钻井固废、压裂废液、建筑垃圾及施工废料和生活垃圾。

①钻井固废是施工期固废主要来源，主要成分为少量废弃钻井泥浆和钻井岩屑。本项目钻井采用“泥浆不落地工艺”，一开及二开钻井固废属于一般固废，委托第三方单位拉运处置，综合利用。本项目三开钻井固废属于危险废物，委托有危险废物处理资质的单位进行无害化处理；

②建筑垃圾和施工废料部分回收利用，剩余废料拉运至市政部门指定地点，由环卫部门处理，无外排；

③压裂返排液采用井场就地处理方案，循环复配使用，后期富余压裂返排液拉运至王岗废液处理站，然后经王岗采出水处理站处理达标后回注地层，用于油田注水开发，不外排；

④施工人员生活垃圾贮存在施工现场的垃圾桶内，委托当地环卫部门统一处理，无外排。

（4）噪声

本项目施工期包括钻井、井下作业、压裂作业、地面工程建设等内容，施工机械和设备（如钻机、压裂车、挖掘机、推土机等）运转会产生噪声，声压级源强在80dB（A）～100dB（A）。

### 10.3.2 运营期污染物排放

（1）废气

本项目井口安装油套连通套管气回收装置。本项目井口挥发的非甲烷总烃为0.71t/a。

（2）废水

本项目井下作业废液产生量为3600m3/a，井下作业废液拉运或通过建成的油气集输系统管输至王岗联合站进行处理，无外排。

本项目采出水最大产生量45.36×104t/a，采出水随着采出液自油井管输至王岗联合站，经王岗采出水处理站处理达标后输至其他区块回注地层用于油田注水开发，无外排。

本项目天然气凝液最大产生量0.33×104t/a，主要污染物为石油类及悬浮物，依托王岗采出水处理站处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准后回注地层，用于油田注水开发，无外排。

（3）固废

本项目油泥砂产生总量约45.36t/a，天然气脱水产生废分子筛15t/3a，废润滑油产生量为0.3t/a，废包装材料产生量为0.20t/a，废变压器油产生量为0.50t/a。均为危险废物，全部暂存于王岗油泥砂贮存场内，委托有资质单位进行无害化处理。

（4）噪声

运营期间噪声主要源于井下作业设备（通井车、机泵等）、采油设备（抽油机）、天然气处理等设备运转，声压级源强在65dB（A）～100dB（A）。

### 10.3.2 闭井期污染物排放

闭井期井场设备的拆除、井口封堵、井场清理等过程会产生少量的施工机械废气（主要污染物为SO2、NO2、CmHn等）。由于废气量较小，且施工现场均在野外，有利于空气的扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较轻。地面设施拆除、井场清理等工作中会产生废弃建筑残渣，应集中清理收集；管线外运清洗后可回收再利用，废弃建筑残渣外运至指定填埋场填埋处理。井场集油管线、集油干线清理等过程中产生的清管废水进集输流程，进入王岗采出水处理站处理后回注，无外排。另外井场设备拆卸过程会产生一定的噪声。

本项目拟采取的环境保护措施技术可靠，切实可行，处理后的废气、废水、固体废物等都能达到所要求的排放标准。

## 10.4主要环境影响

### 10.4.1 大气环境影响分析

施工期：本项目施工期产生的大气污染物主要为施工扬尘和施工废气。施工期废气产生量较小且属于短期排放，并将随施工期的结束而消除，故对环境空气影响较小。

运营期：运营期大气污染物为非甲烷总烃，本项目大气环境影响评价等级为二级，经过预测可知，正常工况下，非甲烷总烃的排放对环境空气的影响较小，不会导致项目所在区域环境空气质量功能降低；经预测，本项目的废气无组织排放在井场厂界浓度均可达标，对周围环境影响较小。

根据大气环境影响预测结果，本项目不需设置大气环境防护距离。

综上所述，本项目大气环境影响可以接受。

### 10.4.2 地表水环境影响分析

本项目施工期和运营期间生产废水不外排，因此对周围地表水环境影响较小。

### 10.4.3 地下水环境影响分析

（1）监测结果表明：氨氮、挥发性酚类、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群和细菌总数均超标，超标主要原因是与当地地质条件有关，因为本区属于全咸水区，地下水矿化度高，从而造成以上因子超标。其余各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。本项目特征污染物石油类在各监测点均未检出，说明项目附近油田开发未对地下水造成较大影响。

（2）拟建项目对地下水有潜在影响，建设单位必须做好构筑物、管道防渗设计、施工和维护工作，坚决避免跑、冒、滴、漏现象的发生，发现问题及时汇报解决。同时，严格按照施工规范施工，保证施工质量；严格落实各项环保及防渗措施，并加强管理，可有效控制渗漏环节，防止影响地下水。

评价区内无敏感点，因此影响较小。

### 10.4.4 声环境影响分析

（1）监测期间，项目区块内声环境现状能够满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类区标准要求。

（2）本项目井场周围200m范围内无居民区等声环境敏感目标，因此本项目在井下作业时对井场周边声环境敏感目标影响较小，施工及井下作业时间是短暂的，在施工及井下作业结束后不利影响将消失。

（3）本项目运营期昼间、夜间各厂界预测点均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区排放限值要求，不会对周围声环境敏感目标造成明显的不利影响。

因此，从声环境角度分析，本项目是可行的。

### 10.4.5 土壤环境影响分析

根据现状监测结果可知，井场内及周边区域土壤中污染物含量均低于《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“第二类用地”筛选值，及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）中筛选值，土壤环境影响可以接受。

### 10.4.6 固体废物影响分析

本项目一开及二开钻井固废委托第三方单位综合利用，三开钻井固废委托有危险废物处理资质的单位进行无害化处理；压裂返排液采用井场就地处理方案，循环复配使用，后期富余压裂返排液拉运至王岗废液处理站，然后经王岗采出水处理站处理达标后回注地层，用于油田注水开发，不外排；建筑垃圾及施工废料综合利用，不能利用的同生活垃圾一起交由环卫部门处理，本项目实施后，工业固体废物处理/处置率达到100%。本工程工业固体废物的处理和处置，符合“减量化、资源化和无害化”的原则，满足《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，对环境影响是可接受的。

### 10.4.7 环境风险影响

（1）本项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中的突发环境风险物质，主要是原油（以采出液形式存在，属于油类物质）和天然气（原油伴生气）。其中原油及其伴生气分布在油井、集油管线、油气分离罐橇内，具有一定的潜在危险性。

（2）本项目危险物质数量与临界量比值Qmax＜1，则环境风险潜势直接判定为Ⅰ，风险评价开展简单分析。

（3）本项目环境风险事故主要是井喷、井漏、集油管线及高架罐泄漏，对大气环境、地表水环境、地下水环境的影响较小，但建设单位必须对此可能性风险制定相应防范措施。

（4）在采取环境风险防范措施和事故应急预案、落实各项安全环保措施并执行完整以及确保风险防范和应急措施切实有效的前提下，本项目环境风险可控。

## 10.5环境保护措施

### 10.5.1 施工期污染防治措施

（1）废气

项目施工期产生的废气包括施工扬尘、施工废气，由于项目施工现场均在野外，有利于空气的扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，通过设置防尘网、井场围板等措施，可有效减小对周围环境的影响。

（2）废水

施工期废水包括钻井废水、施工作业废液、管道试压废水及生活污水。钻井废水临时储存于井场废液罐内，随钻井固废一起被收集泥浆循环罐中，由第三方直接拉走处置，不外排；施工作业废液拉运至王岗废液处理站进行处理后，进入王岗采出水处理站，处理达标后回注地层，不外排；管道试压废水收集后拉运至王岗联合站进行处理；生活污水在施工现场设置移动旱厕，由当地农民清掏用作农肥。

（3）固废

施工期固废包括钻井固废、建筑垃圾和施工废料、压裂废液及生活垃圾，钻井过程采用“泥浆不落地”工艺，一开及二开钻井固废委托第三方单位综合利用，三开钻井固废委托有危险废物处理资质的单位进行无害化处理；建筑垃圾和施工废料部分回收利用，剩余废料拉运至市政部门指定地点，由环卫部门处理；压裂废液循环复配利用；生活垃圾暂存垃圾桶内，定期清运；含油污泥委托有资质单位处置。

（4）噪声

施工期噪声主要为柴油发电机、施工车辆运转等设备噪声，采用低噪声的施工车辆、设备；部分设备加消声器。

### 10.5.2 运营期污染防治措施

（1）废气

井口非甲烷总烃挥发，通过安装油套连通套管气回收装置对套管气进行回收，可满足《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）中挥发性有机物厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）。

（2）废水

运营期废水包括井下作业废液、采出水、天然气凝液，进入集输流程，随采出液管输至王岗采出水处理站，达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）推荐注水水质要求后回注地层，用于注水开发，无外排。

（3）固废

运营期产生固体废物主要为油泥砂、废分子筛、废润滑油等，全部为危险废物，暂存于王岗油泥砂贮存场内，委托有资质单位进行无害化处理。

（4）噪声

施工期噪声主要为柴油发电机、施工车辆运转等设备噪声，采用低噪声的施工车辆、设备；部分设备加消声器。

### 10.5.3 闭井期污染防治措施

（1）废气

闭井期井场设备的拆除、井口封堵、井场清理等过程中，将有少量的施工机械废气产生，主要污染物为SO2、NOx、CmHn等。由于废气量较小，且施工现场均在野外，有利于污染物的扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较轻。

本项目闭井期会产生少量施工扬尘，由于闭井期较短，在采取相应措施后，对周围大气影响较小。

（2）废水

闭井期井场单井集油管线清理过程中会产生清管废水，清管废水收集后输至王岗采出水处理站处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准后回注地层，用于油田注水开发，不外排。

（3）固废

地面设施拆除、井场清理等工作中会产生废弃管线、建筑垃圾，应集中清理收集。不能回收的外运至指定填埋场填埋处理。

（4）噪声

油井进入闭井期时，噪声主要源自井场设备拆卸和车辆运输，影响范围在声源周围200m范围内。

闭井时期对环境的影响是短暂的，在油井全部闭井后，影响随即消失。

### 10.5.4 土壤环境保护措施

（1）源头控制措施

本项目对施工期和运营期产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、设备对污水储存和处理，尽可能从源头上减少污染物泄漏的可能性和泄漏量。

（2）过程控制措施

环评要求建设单位须做好场区分区防渗措施。本项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，防渗层尽量在地表铺设，防渗材料可根据具体防渗区域拟选取HDPE或其他防渗材料，按照污染防治分区采取不同的设计方案。

（3）跟踪监测

对井场内及井场附近农田的土壤定期监测，发现土壤污染时，及时查找泄漏源，防止污染源的进一步下渗，必要时对已污染的土壤进行替换或修复。基于建设项目现状监测点设置兼顾土壤环境影响跟踪监测计划的原则，环评建议分别在井场及其附近农田设监测点。

## 10.6 环境影响经济损益分析

本工程环保投资4954万元，占本工程建设投资的1.38%。

本项目的建设在促进社会和经济发展的同时，相应的也将对环境产生不利的影响。环境损益分析结果表明，在实现必要的环保措施后和进行一定的环保投资后，不仅可达到预定的环境目标，减轻对周围环境的影响，同时还可创造一定的经济效益，使社会效益、环境效益和经济效益得到统一。因此，本项目的建设具有显著的社会效益、经济效益和环境效益。

## 10.7 污染物排放总量控制

本项目无废水外排，排放的主要大气污染物为井场无组织排放的非甲烷总烃。本项目井场非甲烷总烃无组织排放量为0.495t/a。

根据《关于印发<污染物排放总量指标跟着项目走机制实施细则>的通知》（东营市生态环境局，2020年7月29日），本项目无需申请总量替代。

## 10.8 公众参与

在本项目环境影响报告书编制期间，建设单位根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护条例》等要求，开展公众参与调查。

根据建设单位提供资料，建设单位在本项目环境影响报告书编制过程中，按照《环境影响评价公众参与办法》的要求，分别在其网站上进行了两次信息公开，在周边村庄张贴公告，并在当地主流报纸——鲁中晨报上进行了2次公示。

两次公众参与调查的公示时间、公示内容均符合《环境影响评价公众参与办法》的有关要求，公告张贴范围覆盖本项目评价范围，公示报纸属于当地主流报纸，建设单位保留了公众参与的原始资料备查，本项目公众参与符合“合法性、有效性、代表性、真实性”的原则。

根据建设单位提供资料，公示期间无公众提出意见。

## 10.9 综合评价结论

本项目位于东营市东营区境内，符合国家产业政策、国家及地方发展规划；项目不在生态保护红线区域内，项目的建设不影响东营区环境空气质量改善目标的实现，未突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，不属于环境准入负面清单项目。

本项目采用清洁生产工艺、先进的污染防治措施，废水和废气满足现行排放标准要求，固体废物的处理处置符合“减量化、资源化、无害化”原则，厂界噪声能够满足达标排放要求，土壤环境影响可接受，污染物排放得到有效控制；环境风险防范措施和应急预案可以满足环境风险事故的防范和处置要求，环境风险水平可控。社会公众支持项目建设。

综上所述，在运营过程中严格执行“三同时”制度，落实本环境影响评价中提出的各项环境保护措施和要求的前提下，环境制约因素可以得到克服，从环境保护角度论证，本项目建设可行。

表10-1  本项目“三同时”验收一览表

| 阶段 | 项目 | 措施内容 | 处理效果 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 固体废物 | 钻井固废：采用“泥浆不落地工艺”（即：随钻随治工艺）进行处理。该工艺将钻井队固控设备（振动筛、除砂器、除泥器、离心机）分离的液相通过固液分离设备进行二次固液分离，然后利用干化设备对分离出的固相进行处理，得到钻井固废委托有资质单位处理 | 一开及二开固废达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013年 第36号）要求 | 全部委托第三方单位拉运处置，综合利用 | 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013年 第36号）的有关要求 |
|  |  |  | 三开固废达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013年 第36号）的有关要求 | 全部委托有资质的单位进行无害化处理 | 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013年 第36号）的有关要求 |
|  |  | 压裂废液：压裂返排液采用井场就地处理方案，循环复配使用，后期富余压裂返排液拉运至王岗废液处理站，然后经王岗采出水处理站处理达标后回注地层，用于油田注水开发，不外排 | 循环利用，后期富余压裂返排液处理达标后回注地层，用于油田注水开发用不外排 | 返排液处理橇正常运行；王岗废液站处理系统正常运行，且处理能力富余，处理达标 | 执行《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质指标 |
|  |  | 施工废料：部分回收利用，剩余废料拉运至市政部门指定地点，由环卫部门清运 | 无乱堆、乱放、乱弃现象 | 废物去向台账 | —— |
|  |  | 生活垃圾：全部收集后拉运至市政部门指定地点，由环卫部门统一处置 | 无乱堆、乱放、乱弃现象 | 存放点干净、整洁 | —— |
|  | 废水 | 钻井废水：临时储存于井场废液罐内，随钻井固废一起被收集泥浆循环罐中，由第三方直接拉走处置，不外排 | 用于油田回注开发，不外排 | 不外排 | 达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准 |
|  |  | 施工作业废液：拉至王岗废液处理站，然后经王岗采出水处理站处理达标后回注地层，用于油田注水开发 | 用于油田回注开发，不外排 | 王岗废液处理站、王岗采出水处理站正常运行，且处理能力富余，处理达标 |  |
|  |  | 生活污水：排入临时旱厕，定期由当地农民清掏用作农肥，不直接外排于区域环境 | 不直接外排 | 临时旱厕 |  |
|  |  | 管道试压废水：收集后由罐车拉运至王岗采出水处理站处理，不外排 | 用于油田回注开发，不外排 | 废水不外排，王岗联合站正常运行 |  |
|  | 废气 | （1）原材料运输、堆放要求遮盖；及时清理场地上弃渣料，采取覆盖、洒水抑尘； （2）加强施工管理，尽可能缩短施工周期；（3）施工场地要严格落实“六个百分百” | / | / | / |
|  | 噪声 | （1）合理选择施工时间，减少对居民的影响； （2）合理布置井场，对村庄等环境敏感点进行合理避让 | 无噪声扰民现象发生 | —— | 执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）要求 |
| 阶段 | 项目 | 措施内容 | 处理效果 | 验收内容 | 验收标准 |
| 运营期 | 固体废物 | 项目产生的油泥砂、废分子筛、废润滑油等危险废物贮存在王岗油泥啥贮存场内，拉运至有危废处理资质单位作无害化处置 | 危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013年 第36号）。 | 委托有资质单位进行无害化处置，无外排 | 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013年 第36号）。 |
|  | 废水 | 项目产生的采出水、井下作业废液、天然气凝液依托王岗采出水处理站处理后全部回注，无外排 | 达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准 | 采出水、井下作业废液依托王岗采出水处理站处理后全部用于注水开发 | 达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准 |
|  | 废气 | 井口套管气回收采用油套连通装置 | 井场厂界满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中非甲烷总烃无组织排放周界外浓度限值要求 | 井口安装油套连通回收装置 | 井场厂界满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中非甲烷总烃无组织排放周界外浓度限值要求 |
|  | 噪声 | （1）井场选址远离居民点；（2）设备选型尽可能选择低噪声设备 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准 | —— | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准 |
| 环境风险 |  | 风险防范措施及应急预案 |  | 应急预案已制定 | 应急预案文件 |
| 环境管理与环境监测 |  | 委托有关部门或设备生产厂家，对有关人员进行操作技能培训，培训合格后上岗；制定环境管理制度与监测计划，委托有资质的单位定期进行监测，建立健全设备运行记录 |  | —— | 环境管理制度；监测计划 |