# 概  述

## 建设项目概况

### 企业概况

利华益利津炼化有限公司（以下简称：利津炼化）原名利津石油化工厂有限公司，成立于1994年3月，于2016年5月26日完成了公司名称变更，是利华益集团子公司。利华益集团是以石油化工为主导产业，兼有制药、纺织服装、进出口贸易多元化经营的股份制大型企业集团，是中国企业500强、中国化工500强、山东省企业100强、全国大中型工业企业自主创新能力行业10强。

利津炼化现有厂区位于山东省东营市利津县，津二路以西，永莘路以北，占地1800亩；现有项目包括“350万吨/年原料油蒸馏项目”、“60万吨/年重油催化裂化项目”、“50万吨/年加氢精制项目”、“100万吨/年加氢精制项目”、“30万吨/年气体分离项目”、“22.5万吨/年丁辛醇项目”、“8万吨/年催化干气制乙苯/苯乙烯项目”、“30万吨/年碳四综合利用项目”、“260万吨/年重油加氢及油品质量升级项目”、“100万吨/年连续重整装置项目”、“22万吨/年C5/C6异构化项目”、“长输管道站场配套原油罐区及辅助设施项目”等，在建项目包括：“100万吨/年烯烃芳烃联合项目”、“100万吨/年烯烃芳烃联合项目、20万吨/年环氧丙烷联产45万吨/年苯乙烯项目配套蒸汽工程项目”（简称“670t/h蒸汽锅炉项目”）、“40万吨/年高性能ABS树脂一体化项目”、“100万吨/年加氢精制及配套2万标方/小时干气制氢装置优化升级改造项目”、“20万吨/年环氧丙烷、72万吨/年苯乙烯联合项目（一期）”、“20万吨/年聚苯乙烯项目”共6个项目。

利华益利津炼化有限公司已被列入《山东省第二批化工重点监控点名单》（鲁政办字[2019]207号），公司于2018年1月1日取得原东营市环境保护局颁布的排污许可证，2021年1月顺利延续，目前排污许可证有效期限为2021年1月1日至2025年12月31日，证书编号：913705221649223519001P。

利华益利津炼化有限公司各污染物的实际排放浓度和排放量满足许可排放限值和许可排放量要求。公司设有例行监测制度，已按照排污许可证载明的监测要求开展监测，并记录相关内容，记录频次、形式等；排污许可执行报告已按照许可证中要求定期上报。

### 项目建设背景及由来

利华益利津炼化有限公司260万吨/年重油加氢及油品质量升级项目于2019年启动，项目环境影响报告书于2015年11月20日取得原东营市环境保护局的批复（批复文号：东环审[2015]206号），该项目主要生产设施包括260万吨/年渣油加氢脱硫装置、240万吨/年重油催化裂化装置（配套催化剂再生烟气脱硫脱硝）、40万吨/年气体分离装置（配套16万吨/年干气脱硫，45万吨/年液化气脱硫/脱硫醇）、7万吨/年MTBE装置、90万吨/年汽油加氢脱硫装置、80万吨/年柴油加氢改质装置、9.3万标方煤制氢装置（配套空压）和8万吨/年硫磺回收联合装置（2×4万吨/年硫磺回收、160吨/小时酸性水汽提，170t/h溶剂再生）共8套装置，以及新建2#污水处理场和新装卸区等配套设施。

2015年12月各装置及配套工程均已建设完成，在项目建设过程中，由于工艺变更、装置设备、操作参数、催化剂等均发生变化，引起产品方案发生变化，污染物排放增加，且2017年将9.3万标方煤制氢装置移交给利津新科化工有限公司，并于2018年5月由新科化工完成环境保护竣工验收（验收文号：东环审[2018]16号），构成《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环发[2015]52号）中规定的“重大变动”。因此2017年11月，利华益利津炼化有限公司委托中国石油大学（华东）承担该项目环境影响评价变更工作，并与2018年2月由原东营市环境保护局以东环审[2018]2号文批复《利华益利津炼化有限公司260万吨/年重油加氢及油品质量升级项目变更环境影响报告书》。

2018年12月，9.3万标方煤制氢装置转交给维远化学。2019年8月，9.3万标方煤制氢装置统一转交给利津炼化。

9.3万标方煤制氢装置主要为现有项目提供氢气，规模为6.01万吨/年，随着企业发展，利津炼化厂区苯乙烯装置建成后，新增氢气供应，导致9.3万标方煤制氢装置外供氢气产能富裕，为整合资源，利华益利津炼化有限公司拟投资5000万元，建设合成气净化工艺升级改造项目，主要对煤制氢装置气化炉产生的富裕合成气进行脱硫脱碳处理后，作为燃料送至厂区项目使用。

本项目的建设将进一步完善利华益集团的产业链条，增强利华益集团抵御外部风险的能力，优化产业结构，提高利华益集团化工原料自给水平，增加产品附加值，实现企业的技术进步和产业升级，进一步提高企业的经济效益和社会效益，对地方经济乃至区域经济的发展将起到积极的带动作用。

### 建设项目特点

（1）本项目的原料主要来自于企业现有煤制氢气化炉的合成气，不增加煤制氢装置原料用量。

（2）本项目供电、供水、供热、供风、消防等公用工程、污水处理场、火炬等环保工程充分依托利津炼化现有设施，节省投资。

（3）本项目采用严格的废气治理措施，减少污染物排放。

## 环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，该项目应进行环境影响评价，以对工程投产后产生的环境影响做出系统分析和评价，论证工程实施的可行性，并提出有效的环境保护措施，编制环境影响报告书和完成相关的报批工作。为此，利华益利津炼化有限公司委托我单位编制该项目环境影响报告书。

我单位接受委托后，对项目周边地区的环境进行了调查和资料收集整理，根据建设单位和工程设计单位提供的生产工艺、污染源排放情况，按照环境影响评价有关技术导则的要求开展环境影响评价工作，编写完成了本项目的环境影响报告书。

## 分析判定情况

### 相关规划符合性

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类装置，为允许类，符合国家产业政策要求。

本项目不属于《山东省人民政府办公厅关于加强“两高”项目管理的通知》（鲁政办字〔2021〕57号）、《山东省生态环境厅关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的实施意见》（鲁环发〔2021〕5号）、《山东省人民政府办公厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展促进能源资源高质量配置利用有关事项的通知》（鲁政办字〔2022〕9号）和《关于“两高”项目管理有关事项的通知》（鲁发改工业〔2022〕255号）中规定的“两高”项目。

本项目建设单位为利华益利津炼化有限公司，其为利华益集团股份有限公司的全资子公司，该公司为2019年12月山东省人民政府认定的第二批化工重点监控点企业。

本项目已取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2207-370522-07-02-456903。

本项目位于山东利津经济开发区，符合园区发展定位；该园区属于鲁发改工业〔2022〕1155号中规定的“合规工业园”。

本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划》（2021-2025年）等有关环保政策的要求。

### 与“三线一单”要求的符合性

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

本项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，项目不涉及水源涵养、生物多样性维护、水土保持重要性、其他生态功能重要性、水土流失敏感性以及其他生态敏感生态保护红线等六种类型的生态保护红线。

本项目营运过程中消耗一定量的电资源和水资源。利津炼化已分别与供电公司、供水公司签订协议，本项目实施后全厂用电、用水，未超出供电公司、供水公司的供给能力。综上，本项目符合资源利用上线要求。

本项目所在区域2021年环境空气质量不能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准，超标污染物为PM10、PM2.5；本项目新增排放的SO2、VOCs均进行两倍替代，经预测，本项目及本项目减排措施实施后，SO2、VOCs（以NHMC评价）及各特征污染物的区域环境质量能够满足相应标准要求。因此本项目的实施不影响项目所在地环境空气质量改善目标的实现。

本项目生产废水由利津炼化现有污水处理场进行处理，出水送利津县环海污水处理有限公司进一步处理后排放太平河。

利津县环海污水处理有限公司于2020实施“利津县西部污水处理厂及配套管网工程”，改建其原有6万m3/d污水处理设施并扩建4万m3/d污水处理设施，目前已建成并完成自主验收；其扩建的4万m3/d污水处理主要接收利津炼化和维远化学排放的废水，目前接收量约2.3万m3/d，有足够的余量能够接纳本项目废水。本项目经污水处理场处理后的水质满足利津县环海污水处理有限公司的入水水质要求。因此，本项目排放的废水不会对利津县环海污水处理有限公司造成冲击。

区域声环境质量达到3类功能区标准；经预测，采取本次评价所提出的措施后，本项目不会对区域声环境造成明显的影响。

本项目不在山东利津经济开发区区域环评及跟踪评价中所提出的环境准入负面清单之内；满足三线一单的控制要求。

## 关注的主要环境问题及环境影响

（1）本项目污染物排放情况及污染防治措施

关注本项目技改前后，污染物排放情况，及技改后污染防治措施是否能满足国家和地方排放浓度限值要求，尤其是特征污染物的防控与治理；

（2）环境风险防范和应急措施

关注厂区和园区环境风险防范体系、应急措施、应急物资等内容；

（3）规划环评所提出的各项要求的符合性和落实情况

根据《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发[2015]178号）要求，分析规划环评报告及其审查意见中各项要求的落实情况；

（4）利津环海污水处理有限公司扩建后处理本项目废水处理的可行性；

## 环境影响评价主要结论

本项目符合国家及地方发展规划；项目位于山东利津经济开发区，不在生态保护红线区域内，项目的建设不影响利津县环境空气质量改善目标的实现，未突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，不属于环境准入负面清单项目。

本项目采用清洁生产工艺、先进的污染防治措施，废水和废气满足现行排放标准要求，工业固体废物的处理处置符合“减量化、资源化、无害化”原则，厂界噪声能够满足达标排放要求，污染物排放得到有效控制，新增的废气污染物SO2、VOCs均实施2倍替代。预测结果表明，本项目对评价区的环境影响较小，对环境的影响可接受；环境风险防范措施可以满足环境风险事故的防范和处置要求，环境风险水平可防控。因此，本项目在严格落实本环境影响报告书中提出的各项环境保护措施和建议的前提下，从环境保护的角度论证本项目的建设可行。