# 环境保护措施及其可行性论证

## 建设期污染防治措施及其可行性论证

### 施工期废气污染治理措施

#### 扬尘污染防治措施及可行性论证

①在施工现场周边设置围挡（围挡高度可按2m设置），铺装施工的主要临时道路，密闭储存可能产生扬尘的建筑材料，采取喷淋、遮盖或者密封等措施防止泥土带出现场。对施工过程中堆放的渣，必须采取防尘措施，及时清运、清理、平整场地。

②施工现场内除作业面场地外均应当进行硬化处理。作业场地应坚实平整，保证无浮土，外檐脚手架一律采用标准密目网封闭。

③装卸、储存、堆放易产生扬尘物质，必须采取喷淋、围挡、遮盖、密闭等有效防止扬尘的措施；运输易产生扬尘的物质，必须使用密闭装置，防止运输过程中发生遗洒或者泄漏。

④建筑材料应按照施工总平面图划定的区域堆放，散体物料应当采取挡墙、洒水、覆盖等措施。易产生颗粒物的水泥等材料应当在库房内或密闭容器存放。易产生尘污染的桩基础施工，应当采取降尘防尘措施。

⑤暂存渣土应当集中堆放并全部苫盖。禁止渣土外溢至围挡以外或者露天存放。

⑥出现七级及以上大风天气时禁止进行土方作业工程，并做好遮掩工作。

⑦建设工程施工现场的施工垃圾和生活垃圾，必须设置密闭式垃圾站集中存放，及时清运。

在无雨季节，当风力较大时，施工现场表层1~1.5 cm的浮土可能扬起，经类比调查可知，在不采取措施的情况下，扬尘的影响范围可超过施工现场边缘以外50~100m。采用洒水等措施后，扬尘的影响可控制在施工现场边缘50 m范围内。厂区填挖的土方含水率大于0.5%，且土方粒度较大，扬尘产生量较小。同时厂址施工场地距离最近的环境敏感点约1.0 km，产生的施工扬尘不会对居民生活产生影响。

#### 施工作业废气污染防治措施及可行性论证

施工期间加强对施工机械、车辆的维修保养，采用尾气净化装置，提倡使用高清洁度燃料，抑制尾气污染。运输车辆禁止超载运行，不得使用劣质燃料。

根据类比调查，在一般的情况下，距离施工现场150m处CO、氮氧化物及碳氢化合物等污染物的浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求。污染范围多集中在厂址内及周边区域，当施工结束后，该影响将随之消失。由于施工场地远离居民区，因此不会对周边区域的居民生活环境产生明显影响。

#### 焊接烟气污染防治措施及可行性论证

本项目施工期间焊接烟气出现在设备、管道及钢结构安装过程，焊接点分散在厂区内。焊接烟气属于间断的无组织排放，产生的烟尘自重较大，影响范围集中在作业现场附近。当施工结束后，该影响将随之消失，因此施工期间的焊接烟尘属于短期影响。焊接烟气产生点较为分散，且为露天操作，影响属短期影响，只要在施工期工人做好自身防护，对周围环境的影响不大。

#### 挥发性有机物污染防治措施及可行性论证

施工期间在设备保护时需要使用防腐涂料等进行涂装作业，会有挥发性有机物产生，主要通过无组织排放。要求企业在施工期间选用低VOCs含量或者水性涂料代替油性涂料从源头上控制VOCs的产生量及排放量。施工作业结束后，其影响也随之消失，属于短期影响。

### 施工期废水污染治理措施

施工期废水来源主要为施工人员的生活污水、清管试压废水等。

#### 施工期生活污水处理措施及可行性论证

建设工地施工人员产生的生活污水，主要污染物为COD、BOD5、氨氮等。本项目产生的施工期生活污水收集后委托环卫部门处理，环保措施合理可行。

#### 施工生产废水处理措施及可行性论证

施工期生产废水主要为混凝土的养护废水，混凝土养护用水量较少，蒸发、吸收快，一般加草袋、塑料布覆盖。养护水不会产生地面径流进入地表水体，对环境影响较小。基础工程排出的泥浆、雨天降水及地下土方工程产生的渗出地下水，施工单位不得随意外排。在管道安装完成后，需要对管道进行清洗施压。厂区内产生的管道清洗试压废水中除含少量的铁锈等悬浮物外，没有其它污染物，经沉淀处理后可循环利用。

施工废水的环境保护措施目前较为成熟，在多数的施工中采用较为广泛，措施合理可行。

### 施工期固体废物处理措施

（1）施工期生活垃圾应设临时垃圾收集点，定期由当地市政环卫部门处理。

（2）施工现场设置建筑垃圾暂存点，对产生的建筑垃圾暂时存放定期外运。施工期间工程废物及时清运，运输车辆必须按照有关要求配备密闭装置，定期检查车辆在运输路线上是否有洒落情况并及时清理。

（3）建筑垃圾分类回收处理，生活垃圾不得混入建筑垃圾，以免造成二次污染。

（4）物料堆场和各类施工现场遗留的建材废料和建筑垃圾等要根据施工进度，组织或委托当地有关部门彻底清理并妥善处理。

（5）施工过程中应先行规划，避免乱挖乱填。还应根据施工场地条件合理利用自然地形地貌，尽可能做到挖方和填方相平衡，减少废弃土石方量。

### 施工期噪声治理措施

施工期的主要噪声源有各种施工机械和交通运输所产生的噪声，并且噪声值相对较高，虽持续时间较短，但应加强管理，尽量减少噪声影响。提高施工人员的环境意识，做到文明施工，将施工期产生的噪声污染降低到最小程度。

（1）施工单位应当在开工十五日前向当地环境保护行政主管部门申报本工程施工场所、期限、噪声值以及所采取的防治措施。

（2）选用低噪声机械设备。在施工过程中对设备进行定期保养和维护，并对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（3）合理安排施工时间，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工；高噪声设备的施工阶段应尽量安排在白天，减少夜间的施工量。

（4）在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离居民住宅等敏感点较远处，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。

（5）使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机造成的噪声和废气影响。

（6）选择低噪声机械设备，例如选静压打桩机取代锤式打桩机、液压机械取代燃油机械。

（7）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

### 施工期土壤环境保护措施

本项目建设期主要土壤污染防治措施如下：

（1）施工场地合理规划，设置雨水导排沟，导排雨水至企业现有雨水管网。

（2）合理设置临时堆放区，施工结束时，对临时堆放地及时恢复植被，按规定绿化。

（3）临时用地周边设置导排沟，导排沟下游设置污水沉淀池。

（4）施工过程中产生的废渣运至指定地点堆放，废弃油漆桶等危险废物暂存至现有危险废物贮存间内；采取严格的管理和施工措施，施工废水合理处置，严禁随意排放。

（5）注意保护相邻地带的绿化。

### 施工期生态保护措施

生态环境影响的避免就是采取适当的措施，尽可能在最大程度上避免潜在的不利生态影响。在施工期间注意采取一定的生态环境保护措施，则有利于项目建成后的生态环境恢复和建设：

（1）厂区工程建设过程中，将有大量的土石方施工，为减少大规模机械化施工造成地表的改变对生态环境的影响，应根据建设地地质与地貌类型、各施工段工程情况，采取相应的具体的工程措施和生物措施，控制水土流失。

（2）水土保持工作应坚持及时、多样、因地制宜、长短期相结合以及总体和局部结合的原则。结合本区域的具体情况在施工中可以采取以下措施：

①建设单位在动工前应在必要地段完成拦土堤及护坡垒砌工程，在整体上形成完整的挡土墙体系。

②在施工场地，争取做到土料随填随压，不留松土。

③在推挖填土工程完成后，工地往往还要裸露一段时间才能完成建设或重新绿化，这就要及时在地面的径流汇集线上设置缓流泥砂阻隔带。阻隔带可以采用透水的高强PVC编织袋，用角铁或木桩将纺织袋固置于与汇流线相切的方向上，一般为50 cm就已足够，带长可以视地形决定，一般为数米至数十米不等，可以有效地阻止泥沙随径流的初始流动，控制住施工期的水土流失。

④在施工中，要合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面，并争取随挖、随运、减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷。

⑤各个分项目建成以后，及时恢复被扰乱的地域，重新组织未利用的小块土地，种植人工植被，减少自然的水土流失。

（3）在做好厂区水土保持工作的同时，要根据区域生态环境的特点选择适合当地生长条件的乡土植物，加强对厂区内及周边区域的绿化建设，改善并美化区域生态环境。

（4）合理安排施工期。对整个施工进行合理规划，尽量缩短工期以减轻可能带来的生物影响。

## 运营期污染防治措施及其可行性论证

### 废气污染防治措施及可行性论证

#### 减少挥发性有机物排放控制措施

（一）工艺上采取的降低无组织排放措施

（1）合理设计管线路由，尽可能的减少非必要机械密封，能够焊接的管线设备尽量焊接。

（2）工艺中选用的阀门、设备等均采用密封性能好的设备，以减少生产过程中的无组织排放量。

（3）取样管

取样管的泄漏来自于为得到有代表性的工艺介质样品而对取样管进行扫线。减少取样管泄漏的措施有两种：一是采用闭路循环采样系统，二是收集扫线的工艺介质并送至控制设施或返回工艺系统中。节流阀等设施可用于产生取样管回路的压力降。闭路循环采样系统的控制效率可认为是100%。

（4）设备与管阀件泄漏检测与维修（LDAR）

设备与管阀件泄漏检测与维修（LDAR）是对识别出的泄漏设备进行检测和修复的一套结构性方法。其目的是识别出泄漏较大的设备或部件，以保证通过修复有效减少泄漏量。泄漏控制包括以下内容：检测设备与管阀件泄漏，修复泄漏；跟踪设备与管阀件，防止泄漏；设计防泄漏设备与管阀件，测试其可靠性，逐步更新为防泄漏设备与管阀件等。LDAR宜应用于能在线修复的设备类型，以便迅速的减少泄漏，或者应用于不适宜改造的设备类型。LDAR最适合于阀门和泵类，也可用于连接件。

本项目建成后，企业应按照GB31571等标准要求，制定泄漏检测与修复计划，定期对本项目的设备管阀件等动静密封点进行泄漏检测与修复，其中泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸汽泄压设备、取样连接系统每3个月检测一次，法兰及其他连接件、其他密封设备每6个月检测一次。装置开工后30日内进行第一次检测。

采取此项措施后，装置无组织排放量有一定程度减少。

（二）储运系统采取的具体措施

本项目甲醇储罐采取内浮顶储罐，减少无组织排放。

（三）污水收集处理废气治理

（1）本项目装置工艺废水密闭输送至污水处理场，避免VOCs挥发污染周围环境。

（2）本项目依托的污水处理场采取全加盖的封闭措施，收集的挥发性有机物和恶臭气体送现有恶臭气体处理系统处理后集中排放。

（四）采样过程防范措施

本项目设置密闭采样器，减少采样过程的无组织损失。

#### 火炬系统处理非正常工况

本项目依托利津炼化炼油厂区现有火炬系统，该火炬系统包括：1根烃类高压火炬DN300、1根烃类低压火炬DN1000、1根丁辛醇火炬DN800、1根酸性气火炬DN250，高度均110米，共架敷设。

本工程新增脱碳脱硫装置放空气拟排放至现有低压火炬系统，其系统背压为0.05MPa（G），放空管径为DN1000，火炬头直径为DN1000，火炬高110，设计处理能力为495t/h。根据设计单位提供资料，本项目泄压释放量为9.97t/h，远低于现有低压火炬设计处理能力，依托可行。

### 废水污染防治措施及可行性论证

#### 废水污染防治措施设置原则

本工程的废水处理和排水统筹规划，设置原则为：

（1）生产污水实施清污分流、污污分流、雨污分流、分质处理，使其排放废水指标达到国内先进水平；

（2）满足生产装置清洁生产要求，并按照国家和地方的相关要求设置包括生产装置围堰、污染雨水收集提升设施、事故水收集的环境风险事故三级防控设施；

（3）提高给水排水工程的仪表自动化水平；

（4）采用国内外先进技术、新设备、新材料，做到工艺设计经济合理、技术先进、成熟可靠、便于操作维护和管理，使给排水系统设计整体达到先进水平；

本项目废水具体处理措施如下：

（1）生产污水排水系统

本项目工艺废水密闭输送至污水处理场。

（2）初期雨水排水系统

本项目初期雨水和地面冲洗废水先通过重力收集，进入事故水池，由泵提升送利津炼化污水处理场进行处理。

（3）雨水排水系统

收集界区内道路、非污染区域的雨水及污染区域经污染雨水池切换的后期雨水。由雨水管网收集至厂区现有雨水监控池，经检测合格后排放。管网呈枝状布置。

（4）事故废水排水系统

本项目技改前已建设1座2782m3事故水池，收集事故水，限流送污水处理站处理。

#### 现有污水处理场

（1）利津炼化污水处理场概况

利津炼化污水处理场总设计处理规模38000t/d，包括AB两套处理规模和处理工艺相同的污水处理系统，主体处理工艺采用“调节池（一级隔油）+反应隔油+反应沉淀+滤油罐+“改进A/O”工艺+二沉池+反应三沉池+砂滤罐”，利津炼化产生的污水分流进入污水处理系统处理后，再经超滤+反渗透处理后部分回用生产，部分外排至环海污水处理有限公司。

（2）污水处理场工艺流程

1）预处理工艺

预处理工艺采用“调节池（一级隔油）+反应隔油+反应沉淀+滤油罐”的联合处理工艺。在调节池中，污水中的大颗粒悬浮油浮于表面，同时利用机械搅拌，使小颗粒油滴互相碰撞凝聚成大颗粒油滴浮于表面而得到去除，对悬浮油的去除效率高，操作简便，回收油的质量高。在反应隔油池中通过添加药剂，使乳化类的油凝聚而去除。在反应-沉淀池中，吸附了油的杂质重力沉淀下来，克服了气浮池对该类物质去除效果差的弊端。最后再经过滤油罐过滤，使出水的含油量大大降低。滤油罐选用华东理工大学开发的过滤除油专用设备，采用特殊的结构设计并配合使用一种新型的滤料—亲水疏油纤维，其特点是：在一定的滤速下含油悬浮物和部分油可以通过材料表面亲油疏水的特性被截留，而在较高的水流速度下含油悬浮物和部分油可以脱离材料表面，从而达到反冲洗的效果；可以实现在线自动反冲，不需另设反冲水池和反冲泵系统，反冲时不停机。

通过“调节池（一级隔油）+反应隔油+反应沉淀+滤油罐”四级预处理系统，可获得低含油的污水，为后续的生化处理提供了可靠的保证。

该工艺采用华东理工大学的专利技术“一种化学反应-沉淀一体化处理方法及处理装置（ZL201210391378.X）”。该专利技术适用于各类含悬浮固体、胶体的废水，处理量大；抗冲击能力强；去除效率高，出水稳定达标；系统水头损失小，能耗低，节约占地；结构简单，施工维修方便，投资维护成本低。

2）生化处理

生化处理工艺采用“改进A/O工艺+二沉池 ”联合处理工艺，包括水解池、好氧池、二沉池，水解池的出口与好氧池的入口连接，好氧池的出口与二沉池的入口连接，从该好氧池至水解池设内回流管，从二沉池至水解池设污泥回流管。该工艺的优点在于：

（1）	装置内污泥浓度高，泥龄长，生物相丰富，可以提高处理效率高；

（2）水解池和好氧池为一体化循环模式，好氧池的末端混合液和二沉池的污泥均回流至水解池，同一反应池中同时含有水解菌和好氧菌，可以有效地发挥水解处理和好氧处理的优势，协同作用明显。

（3）	利用反硝化过程需要有机物和产碱的特点，降低了好氧曝气量，减少了液碱的投加，节约了能耗和处理成本。

（4）	A池内聚磷菌释磷，在O池中发生好氧吸磷，生物除磷效果明显。

该工艺采用华东理工大学专利技术“深度处理废水的水解/好氧循环悬浮活性污泥法及装置（ZL201210391711.7）”、“在A/O工艺基础上对高氨氮废水进一步脱氮的方法（ZL201510051225.4）”、“一种深度处理含硝酸盐水的方法（ZL201210036866.9）”。

3）深度处理

深度处理采用“反应三沉池+砂滤罐”联合处理工艺。生化二沉池出水流入反应-三沉池，该工艺采用华东理工大学专利技术“一种混凝-沉淀一体化处理方法及其处理装置（ZL201210391711.7）”，该工艺克服了目前反应沉淀池结构复杂、处理容积负荷、，出水不够稳定等缺陷，在同一个装置内完成反应、沉淀等功能，具有以下优点：

（1）结构简单，操作简便可靠；

（2）处理负荷高、抗冲击能量强，去除效率高，出水稳定；

（3）药剂消耗量少，处理成本低；

（4）一个系统内完成多项功能，节省投资，操作控制简单；

（5）沉淀污泥含固量高，可直接进行污泥脱水。

4）中水回用处理

中水回用处理采用“超滤+反渗透”工艺，产水率75%以上。为防止超滤膜和反渗透膜污堵，一般采用0.2%盐酸和0.1%NaOH溶液定期进行化学清洗。为延长反渗透膜清洗周期和使用寿命，反渗透进水之前需投加一定量的阻垢剂和NaHSO3还原剂，防止膜结垢，保证产水量和产水质量。

超滤是一种膜过滤技术，通过膜表面的微孔结构对物质进行选择性分离。当水在一定压力下流经膜表面时，小分子溶质透过膜（称为滤液），而大分子物质如水中的悬浮颗粒物、浊度、大分子有机物等则被截留。超滤膜非常适用于那些对过滤水有严格要求的场合。超滤技术系统简单，出水水质稳定，易于自控，能适应由原水水质变化而造成的影响，而且与传统过滤相比，其结构紧凑，占地省，自动化程度高，药耗少。

反渗透是最精密的液体膜分离技术，它以压力为推动力，利用反渗透膜只能透过水而不能透过溶质的选择透过性，截留所有溶解性盐及分子量大于100的有机物，只允许水分子透过。因此反渗透膜适用于各类脱盐。一般来说，反渗透分离过程中化学因素即膜与其表面特性起主导作用。与其他脱盐技术相比，反渗透技术主要有以下优点：1）分离过程不发生相变，能耗低；2）只用压力作为反渗透分离的推动力，装置操作简单，便于自控和维修；3）适用对象从有机物、无机物，病毒、细菌到微粒，范围广泛。由于反渗透膜元件中盐水网格容易堵塞，因此原水进入反渗透以前必须经过大量的预处理，而超滤膜可去除水中极小的污染物，脱浊效果很好，这对反渗透膜来说是及其理想的。因此超滤与反渗透结合的集成膜系统在对含盐量要求较高的场合应用效果较好。

根据企业2021年污水总排口在线监测和自行监测，利津炼化污水处理场2021年出水水质监测结果见表8.2-5，由表可知，目前利津炼化污水处理场出水水质指标均能满足标准要求。

表8.2-1  利津炼化污水处理场出水水质（单位：mg/L）

| 序号 | 污染物名称 | 监测结果 | 排放限值 | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 20～156 | 500 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.01～21.6 | 45 | 达标 |
|  | 总氮 | 1.42～60.4 | 70 | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.57～3.31 | 20 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 16.33～28 | 400 | 达标 |
|  | 五日生化需氧量 | 8.8～45.83 | 350 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.013～0.38 | 8 | 达标 |
|  | 溶解性总固体 | 1330～1950 | 2000 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.12～0.73 | 15 | 达标 |
|  | 总有机碳 | 0～14.53 | 20 | 达标 |
|  | pH值 | 6.84 | 6-9 | 达标 |
|  | 硫化物 | 0～0.015 | 1.0 | 达标 |
|  | 苯 | ＜0.01 | 0.2 | 达标 |
|  | 甲苯 | ＜0.01 | 0.2 | 达标 |
|  | 邻二甲苯 | ＜0.01 | 0.6 | 达标 |
|  | 间二甲苯 | ＜0.01 | 0.6 | 达标 |
|  | 对二甲苯 | ＜0.01 | 0.6 | 达标 |
|  | 乙苯 | ＜0.01 | 0.6 | 达标 |
|  | 挥发酚 | 0-0.034 | 0.5 | 达标 |
|  | 总钒 | 0.023-0.061 | 1.0 | 达标 |
|  | 总氰化物 | 0-0.008 | 0.5 | 达标 |
|  | 可吸附有机卤化物 | 0.0032-0.627 | 5 | 达标 |

（3）依托可行性

①规模可行

利津炼化污水处理场设计规模38000m3/d，目前处理废水约12758 m3/d，在建项目送该污水处理场处理量约12627m3/d，利津炼化污水处理场能够满足本项目新增28.39m3/d的废水处理需求。

②水质可行性

本项目废水主要为生活污水、地面冲洗废水和初期雨水，水质没有超出利津炼化污水处理场入水水质要求，因此本项目废水可直接送利津炼化污水处理处理。

#### 利津县环海污水处理有限公司

利津县环海污水处理有限公司位于利津县城利十路以南，太平河以西，占地面积33000平方米。污水厂进水来源为工业废水、城区的生活、公建污水，其中以炼油、纺织、化工等为主的工业废水约占总量的30%。其现有处理能力6.0×104m3/d，目前已接近满负荷运行。

利津县环海污水处理有限公司已实施“利津县西部污水处理厂及配套管网工程”，扩建4.0×104m3/d处理能力，采用“调节池+磁絮凝沉淀池+活性砂滤池+臭氧催化氧化池+接触消毒池”的处理工艺。

该扩建污水处理设施主要接收维远化学和利津炼化废水，目前没有接收其他废水计划，设计接收废水规模4万m3/d，接收水质为《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）和《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中的间接排放标准。设计出水除CODcr、NH3-N、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水外，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

本项目废水经利津炼化污水处理场处理后达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1中间接排放标准，满足扩建污水处理设施的入水水质要求。扩建4.0×104m3/d处理设施已接收废水2.3×104m3/d（包括维远化学现有项目、利津炼化现有项目+利津炼化正在调试的烯烃芳烃项目、苯乙烯项目、ABS项目“一期”），本项目废水量约101.52m3/d，利华益集团已批复的环境影响报告书显示以后送该污水处理设施的废水约15523.88m3/d（维远化学在建项目7631.24 m3/d、利津炼化ABS项目“二期”7680 m3/d、聚苯乙烯项目212.64 m3/d等），扩建污水处理设施能够接纳本项目废水

扩建污水处理设施工艺流程简图如下图所示。

图8.2-1  利津环海污水处理有限公司扩建工程实施后工艺流程图

本项目废水经利津炼化污水处理场处理达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1中的间接排放标准及利津县环海污水处理有限公司进水水质要求后，排入利津县环海污水处理有限公司进一步处理。利津县环海污水处理有限公司出水COD、NH3-N、TP满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准，其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，排入太平河。

### 工业固体废物污染防治措施及可行性论证

本项目技改后工业固体废物最大产生量为80977.37t/a，新增固体废物20.8t/a，新增固废全部属于危险废物，委托有相应资质单位处理/处置。

#### 危险废物贮存间

本项目产生的危险废物暂存在现有危废贮存间中。

（1）现有危险废物贮存间概况

本项目依托利津炼化南厂区现有危险废物贮存间，建筑面积为720m2；危险废物贮存间用于临时储存本项目危险废物为。根据管理要求，各危险废物均按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求装于相应容器内，再暂存于该贮存间内，不直接堆存于贮存间地面上。

本项目危险废物贮存场所（设施）的基本情况详见下表。

表8.2-2  本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存场所 （设施）名称 | 废物名称 | 危险废物 类别 | 危险废物 代码 | 位置 | 占地面积 m2 | 贮存方式 | 贮存能力 m2 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物贮存间 | 废催化剂 | HW50 | 261-167-50 | 利津炼化 南厂区 | 720 | 分区存放 袋装 | 720 | ＜1年 |
| 2 | 危险废物贮存间 | 废瓷球 | HW50 | 261-167-50 |  |  | 分区存放 袋装 | 720 | ＜1年 |
| 3 | 危险废物贮存间 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 分区存放 袋装 | 720 | ＜1年 |
| 4 | 危险废物贮存间 | 废催化剂 | HW50 | 261-167-50 |  |  | 分区存放 袋装 | 720 | ＜1年 |
| 5 | 危险废物贮存间 | 废催化剂 | HW50 | 261-167-50 |  |  | 分区存放 袋装 | 720 | ＜1年 |

本项目所在地域地质结果稳定，地震烈度不超过7度；贮存间底部高于地下水最高水位，且其建筑基础进行重点防渗；该贮存间位于厂区内，附近没有高压输电线路。危险废物贮存间的选址，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中关于危险废物贮存场选址的要求。

危险废物贮存间人工衬层的材料渗透系数不大于1.0×10-12 cm/s，防渗结构采用“防渗涂层+防渗钢筋混凝土面层（渗透系数<1×10-12 cm/s）+砂卵石垫层（25 cm）+土工布（500 g/m2）+天然基础层”，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2001）进行防渗、防雨淋等相关设计和管理要求

危险废物的贮存场所设置明显标志；贮存场所内禁止混放不相容危险废物。按危废类别、形态、有害组分和性质进行分区暂存。本项目产生规律大于一年一次产生的危险废物采取产生时提前和接收厂家联系及时直接运走的方式，产生规律为连续、间断和一年一次的危险废物在危废贮存库内进行暂存。

危险废物贮存间地面和群脚均使用坚固、防渗的材料，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求。

综上所述，该危险废物贮存间选址和“四防”符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关要求。

（2）危险废物贮存管理要求

1）本项目必须建立和完善固体废物处理系统，按照国家《固体废物污染环境防治法》的规定，对产生的固体废物实行分类管理，对一般工业固体废物按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行贮存和处置；对危险固体废物进行全过程严格管理，必须交由有资质的单位安全处理处置，严禁随意堆放和扩散，必须设置专用贮存场所，并按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2001）及《危险废物污染防治技术政策》的有关规定贮存及管理，有防扬散、防流失、防渗漏等措施，由专业人员操作，单独收集和贮运，对本项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。

2）为杜绝危险废物在转运过程中对环境的潜在性污染风险，各危险废物处置单位应实行“上门取货制”和危险废物的转运联单制，配备专用的危险废物转运车辆，实行从废物产生源头装车，到最终的处理处置设施进行全程监控和管理。废物进场时首先要对废物进行物理和化学性质分析，分类并登记造册，禁止将不相容废物装入同一容器。盛装危险废物的容器上要粘贴符合标准的标签。

3）对需回收的废催化剂要根据其组分或种类分别收集贮存于不同的废催化剂罐，然后由制造厂回收；禁止将不相容废物装入同一容器。

4）为减少运输过程产生扬尘。

#### 运输防范措施

危险废物的运输，由受委托的危险废物处置单位，另行委托有资质的社会车辆承担，根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012），应符合以下要求：

（1）危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

（2）危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令[2019年]第42号)、JT617以及JT618执行。

（3）废弃危险化学品的运输应执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定。

（4）运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照 GB18597附录A设置标志。

（5）危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。

（6）危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：

①卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。

②卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。

③危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。

（7）危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。

（8）运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。

（9）危险废物运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。

（10）危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式。

同时，危险废物的运输应采用专用路线运输，尽量避开敏感目标，尤其是水源地、保护区等特殊敏感保护目标，建立安全高效的危险废物运输系统，确保运输过程中安全可靠，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

### 噪声污染防治措施及可行性论证

噪声治理要从噪声源做起，按《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013）进行，尽可能将高噪声设备布置在远离敏感目标的位置，优化工艺管道及设备布置，从源头减少噪声源的强度：首先从设备选型、设备的合理布置等方面考虑，设计中尽量选用低噪声设备，对噪声较高的设备采用集中布置在隔声厂房内，或设隔音罩、消音器、操作岗位设隔音室，震动设备设减震器等措施。

（1）工艺措施简介

1）平面布置：在满足工艺流程与生产运输要求的前提下，尽可能将高噪声设备相对集中并尽量布置在厂内/室内，并尽可能将高噪声设备布置在远离敏感目标的位置。利用建筑物的屏蔽作用和距离衰减达到降噪要求。

2）工艺管线设计：在满足工艺设计要求的前提下，本工程内的工艺管线选择合适的流速，管道截面无突变，管道连接采用顺流走向，管道与强烈振动的设备连接，如与泵或风机连接采用柔性连接，管道穿越建（构）筑物时，采取适当的隔声措施。

3）设备选择：尽量选用低噪声设备，机泵的电机均选用低噪声、高效率电机，要求供应商采取必要的隔声、消声措施，在设备上加装隔声罩、减震器、消声器，尽可能控制设备噪声等级低于85dB(A)，降低工程噪声对外界环境的影响。

4）在厂房建筑设计中，尽量使工作和休息场所远离强噪声源，并设置必要的值班室，对工作人员进行噪声防护隔离。

（2）处理措施可行性分析

本工程所处区域为规划的工业区，采取上述措施后，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准昼间65dB（A）、夜间55dB（A）要求，对周围环境不会产生有害影响。

## 环境保护措施“三同时”及环保投资入

本项目环境保护措施“三同时”及投资估算见表8.3-1；“三同时”验收一览表见表8.3-2。

表8.3-3  环保治理设施（措施）“三同时”检查及环保投资表

| 分类 | 序号 | 工程名称 | 投资 （万元） | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | 1 | 废水收集及泵送管线（含泵） | 5 | 与本项目 同时设计 同时施工 同时投入运行 |
| 环境风险 防范 | 1 | 装置围堰和切换系统 | 15 |  |
|  | 2 | 地下水污染预防措施（防渗） | 20 |  |
|  | 3 | 监测、报警系统 | 5 |  |
| 其他 | 1 | 噪声治理 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 50 |  |

表8.3-4  本项目“三同时”验收一览表

| 项目 | 污染因素 |  | 措施内容 | 治理效果 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 工况 | 废水 | 生产废水 | 灰水处理废水、汽包排污水、甲醇/水分离塔废水、循环冷却排污水、机泵冷却及地面冲洗水等送利津炼化污水处理场 |  |  | 利津炼化污水处理场排水满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）“表1 水污染物排放限值”中的间接排放标准，同时满足利津环海污水处理有限公司入水水质要求。 |
|  |  |  | 利津炼化现有污水处理场 | -- | 污水处理场采取全加盖的封闭措施； 收集废气送恶臭气体处理系统处理 污水处理站排水达标 |  |
|  |  | 污水管网 | 污水管网、防渗处理 | -- | 污水管网、防渗处理 | 按要求防渗且防渗措施符合《石油化工工程防渗技术规范》。 |
|  |  | 排水系统 | 防渗处理、雨污分流、 初期雨水收集系统 | 雨污分流 | 防渗处理、雨污分流、初期雨水收集系统 |  |
|  |  | 无组织废气 | 采用密闭流程，加强管理； 火炬设施处理无组织排放； 污水处理场进行加盖处理 | 达标排放 | 采用密闭流程，加强管理； 火炬设施处理无组织排放； 污水处理场进行加盖处理 | 厂界颗粒物满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表7要求； 厂界VOCs满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3要求； H2S、氨、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中新建项目二级标准要求； |
|  | 噪声 | 机械噪声 | 加装隔声罩、消声、减振基础 等措施 | 噪声降低 | 隔声罩、消声、减振基础等措施 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |
|  | 固体 废物 | 危险废物贮存 | 依托现有危废暂存间 | -- | 已建设完成且符合要求 | 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2012第37号） |
|  |  | 危险废物处理 | 委托有相应资质单位处理 | 不外排 | 符合国家危险废物相关要求 | 处理单位有相应处理资质； 转移符合《危险废物转移联单管理办法》 |
| 风险 事故 | 风险 | 事故水收集 | 地面防渗，设有围堰 | 不外排 | 地面防渗，设有围堰 | 按要求防渗且防渗措施符合《石油化工工程防渗技术规范》 |
|  |  | 事故水池 | 2782m3事故池 | 事故废水 不外排 | 事故池已建设完成并投入使用；事故池符合防渗要求；有效容积2782m3； 设有总排闸门事故水池、总排闸门 | 按要求防渗且防渗措施符合《石油化工工程防渗技术规范》 |
|  |  | 消防系统 | 消防系统、消防设施 | -- | 消防系统、消防设施 |  |
|  |  | 风险物资、应急监测设备 | 风险物资、应急监测设备 | -- | 风险物资、应急监测设备 | -- |