# 环境管理与监测计划

环境管理和环境监测是污染防治的重要内容之一，是实现污染物许可排放控制和污染防治设施达到预期目标的有效保证。拟建项目投产后，除了依据报告中所评述和建议的环境保护措施实施的同时，还需要加强环境管理和环境监测工作，以便及时发现装置运行过程中存在的问题，采取处理措施减少或避免污染和损失。同时通过加强管理和环境监测，为清洁生产工艺改进和污染处理技术进步提供指导与参考。

## 环境管理要求

### 建立环境管理体系

#### 环境管理机构设置

公司设置环境管理机构，公司级设置安环处、车间级设置环保员，共同负责环境保护的宣传、教育、监督、管理等各项有关事务。

安环处应负责日常环保管理工作及监测站监测的技术工作。安全环保质量处（SHE部）的环保职能有：贯彻执行国家和上级主管部门环保法律、法规；制定公司环境管理目标和各项控制指标；负责公司环保治理设施运行管理；负责制定环境监测计划和进行环境监测管理。主要负责项目施工期和运营期环境保护方面的检测、日常监督、突发环境污染事故的处理，以及协调和解决与环保部门、周围公众关系的环境管理工作。

#### 环境管理机构的职责

环境保护管理机构的任务是负责组织、落实、监督本企业的环境保护工作，其工作职责主要有：

（1）贯彻执行环境保护法规和标准；

（2）制定并组织实施本企业的环境保护规划和计划；

（3）建立健全本企业的环境管理规章制度；

（4）监督检查环境保护设施的运行情况；

（5）组织实施企业员工的环境保护教育和培训；

（6）组织和领导全厂环境监测工作；

（7）参与调查处理污染事故和纠纷；

（8）与生态环境主管部门等建立密切联系，接受监督与指导；

（9）落实施工期和运营期监测计划，并组织实施必要的环境监测，负责环境状况及污染物排放监测数据的统计、存档和上报；

（10）组织制定环境事件应急预案，负责组织培训和演练。

### 实施环境管理计划

#### 建设期环境管理要求

施工期的环境管理机构可由建设单位委托的环境管理公司承担，形成以项目法人、施工承包商双方组成，并由有相关人员组成的环境管理机构，对施工期工程环境保护措施的质量、进度及投资进行控制，确保施工期环境保护工作保质保量完成。

在施工期间设置过渡性的环境管理机构，配备至少一名专职的环保管理人员，具体负责该项目施工期间的环境管理和监督工作。其主要职责是：

（1）对施工单位提出要求，明确目标，督促施工单位采取有效措施减少施工过程的扬尘、建筑扬尘和施工机械尾气对大气环境的污染；

（2）要求和监督施工单位对施工噪声进行控制；

（3）组织协调建筑垃圾存放和处理，合理安排交通运输；

（4）组织实施施工期水土流失减缓措施；

（5）监督和检查施工现场环境恢复状况。

施工期环境管理要求如下：

（1）施工准备阶段

这一阶段的任务主要是编制环境管理细则，审核施工合同中的环保条款、承包商施工期环境管理计划和施工组织设计中的环保措施，核实工程占地和准备工作，审核施工物料的堆放是否符合环保要求。

（2）施工阶段

施工过程的环境管理内容主要是督促施工单位落实环境影响报告书中提出的各项环境保护措施，规范施工过程。本项目施工阶段主要的环境管理要点见下表。环境管理人员根据要点进行管理，及时纠正不规范的操作。

表10.1-1  施工阶段环境管理主要内容

| 阶段 | 主要采取的措施 | 实施机构 | 负责机构 | 管理单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 控制施工时间，禁止夜间施工，严禁施工噪声扰民； | 施工单位 | 工程公司 | 施工单位以及当地环境保护行政主管部门 |
|  | 运输车辆加盖蓬布，施工便道定期洒水； |  |  |  |
|  | 水土保持工程及绿化方案实施； |  |  |  |

（3）交工及缺陷责任期阶段

主要是工程竣工环境保护验收的相关资料的汇总、环保工程的施工等以及缺陷责任期阶段针对施工场地清理的管理。

施工期环境管理要求主要内容见表10.1-2。

表10.1-2  拟建项目施工期环境管理要求

| 管理内容 | 环境管理与监控计划 | 实施单位 | 负责单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 保护 | 1）在施工期间进行洒水，尤其是在道路建设时水泥土搅拌站和便道上，在路基填充时，也需洒水以压实材料，在材料压实后，定期洒水，以防起尘。 2）施工现场的临时仓库和堆场的建筑材料，应加以覆盖，以防扬尘。 3）运输建筑材料的车辆也要进行覆盖以减少散落。 4）控制运输车辆、填挖方路段、便道等地的扬尘。 | 施工单位 | 工程管理部门 |
| 生态环境 保护 | 1）设计中落实各项环保措施。 2）对施工人员进行宣传教育，提高其环保意识。 | 施工单位 | 工程管理部门 |
| 噪声防护 | 严格执行《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 | 施工单位 | 工程管理部门 |
| 地下水环境保护 | 临时施工及生活污水处理设施采取适当的防渗措施，防止施工污水污染地下水。 | 施工单位 | 工程管理部门 |
| 事故风险 防范 | 为保证施工安全，在施工期临时道路上，安装有效照明设备和安全信号，在施工期间，采用有效的安全和警告措施以减少事故。 | 施工单位 | 工程管理部门 |
| 交通和运输 | 充分依托现有道路和材料； 尽可能利用当地施工材料，以避免施工材料的长途运输。 | 施工单位 | 工程管理部门 |
| 环保措施“三同时” | 废气环保设施的建设及施工； 污水处理场等废水环保设施的建设及施工； 临时危险废物储存库等固体废物环保设施的建设及施工； 噪声防护设施的建设及施工； 地下水防渗设施的建设及施工； 风险防控设施的建设及施工； 厂区及周边绿化带的建设及施工。 | 施工单位 | 工程管理部门 |

#### 运营期环境管理要求

营运期的管理工作的重点是各项环保措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。

（1）分级管理

实行分级管理分级考核制度，可制定公司污染总量控制指标、“三废”综合利用指标、污染事故率指标等多项考核指标，并将各项指标按各自不同的管理职能分解到工段、污水处理站、环境监测站等部门，形成一项长期的环境管理制度。

（2）生产过程环境管理

1）定期进行清洁生产的审计，要采用低耗、无污染、少污染的生产新工艺、新技术。严格每道生产工序的环境管理，以及危险品的物料管理。

2）要进行ISO14000论证，建立环境管理体系，提高环境管理水平。

3）根据企业制定的环境保护目标考核计划，结合生产各个环节对环境的不同要求进行考核，并把资源、能源消耗、资源回收、污染物排放量等环保指标纳入考核的范围内。

4）提高员工的环保意识，加强环保知识教育和技术培训。

5）加强厂区的绿化建设和管理，改善厂区环境，完成厂区绿化指标。

（3）环保设施的管理

选用环保的先进设备、先进技术和高效的环保设施，加强对其维护、检修、保养工作，严格环保设备的使用、操作规程。环保设施的操作人员必须经培训才能上岗，以保证环保设施的完好率。

建立环保设备台帐，制定主要环保设备和场所的操作规程及安排专门操作人员进行管理，建立重点处理设备的“环保运行记录”等。

（4）污染事故的防范与应急处理

1）为了保证与重要的环境因素有关的生产活动都能按规范运行，避免发生污染事故，应建立一套有效的预防污染的运行控制程序。主要有《废气污染控制程序》、《废水污染控制程序》、《噪声污染控制程序》、《工业固体废物污染控制程序》、《运输车辆污染控制程序》、《危险品管理程序》等。各程序文件中应明确规定：运行控制的内容、各有关部门的职责、运行规程、控制参数、检查办法、纠正措施、出现异常和紧急情况时的处理程序等。

2）对于可能发生突发性事故，如物料等危险品大量泄漏，高压气体、有毒有害气体泄漏，火灾、爆炸等情况，应建立《应急准备和响应程序》。

3）对于容易发生污染事故的场所，应采取必要的污染预防措施。对于容易造成物料流失的原料堆场、固废堆场应建设挡墙、排水沟、排水涵洞；油罐、液料槽周围应建设围堰、收集槽；污水处理站应建设事故调节池。

4）污染事故发生后，应及时采取措施，尽量减少损失。事后应对事故进行深入调查、分析，找出原因，严肃处理。认真总结，从中吸取教训。同时对环境管理体系和污染防范体系进行彻底整改。

（5）污染物总量控制指标的环境管理

在项目建设初期，环保主管部门将给出该建设项目的污染物总量控制指标。公司环保机构为保证在生产中污染物排放满足总量控制指标，应做好一系列环境管理工作。

1）根据污染物总量控制指标，对生产排污环节进行层层分节落实，责任到人，保障总量控制指标的实现。

2）按月汇总全厂各大气、水污染源的污染物监测数据，并进行系统分析，预测当年是否满足总量控制要求。如预计当年不能满足总量控制指标要求，应查找原因，针对超出排污指标的环节提出解决方案。

3）因公司发展需要，将增加污染物排放，应提前向环保局汇报情况并提供相应资料，由环保局审核批准新增加后的污染物排放总量。

（6）环保制度

为落实全厂各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应制定各种环保规章、制度如下：

1）负责对本工程各生产装置排出的污染物（包括废气、污水及固体废弃物）和噪声进行监测；

2）负责对本工程的污水处理场的生产控制项目进行监测；

3）负责对本工程的污水总排放口和雨水排放口进行监测；

4）负责对厂区的环境空气质量进行监测；

5）负责对厂界噪声进行监测；

6）负责组织实施对各装置的LDAR测量工作；

7）负责发生污染事故时的环境应急监测；

8）负责建立完备的污染物排放状况技术档案。

（7）人员培训

环保人员培训包括三个方面，一是环境管理人员自身环保知识、环境能力的培训，二是污染设施管理人员工作能力培训，三是环境监测人员的化学分析能力的培训。并根据环保工作人员具体情况和工作需要，定期或不定期对环保工作人员及有关人员进行培训。

## 污染物排放清单及公开信息

### 污染物排放清单及管理要求

拟建项目污染物排放清单见表10.2-2～表10.2-6 ；污染物排放管理要求见表10.2-3。

表10.2-3  污染物排放管理要求一览表

| 管理内容 |  | 环境管理要求 | 实施单位 负责单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织排放 | 有组织排放要求主要针对废气处理系统的安装、运行、维护等过程。 （1）污染治理设施应与产生废气的生产工艺设备同步运行。由于事故或设备维修等原因造成设施停止运行，应立即报告当地环境保护主管部门； （2）污染治理设施运行应满足设计工况条件，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染治理设施可靠运行； （3）污染治理设施废气集输、处理和排放应符合国家或地方污染物排放标准的规定； （4）产生大气污染物的生产工艺和装置需设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置，达标排放。排气筒高度至少不低于15m。 | 企业 |
|  | 无组织废气 |  工艺过程： （1）工艺中选用的阀门、设备等均采用密封性能好的设备，以减少生产过程中的无组织排放量。 （2）为了防止装置区各密封泄漏点泄漏，引进国际先进的生产装置和技术，应采取严格密封措施，防止无组织排放。  储运系统： （1）甲醇储罐采用内浮顶储罐。  污水处理场： （1）废水管道密闭输送。 （2）采用密闭加盖设计，减少VOCs气体排放。 |  |
|  | 挥发性有机物控制 | （1）工艺装置设备控制泄漏主要采用两种方式，一是安装辅助设施以消除或降低泄漏，二是用无泄漏型设备。 （2）罐区根据物料的性质合理选用储存设备，并采取压缩、保温、制冷等措施。 （3）设备与管阀件泄漏检测与修复（LDAR）。 |  |
|  | 恶臭气体污染控制 | （1）各装置应采用当前先进、成熟、可靠的工艺技术，整个生产过程尽可能密闭运行，以有效减少恶臭物质的散失。 （2）在设计和采购过程中，应加强设备、储罐、管道、阀门等的密封性，防止恶臭物质的泄漏。 （3）污水处理场恶臭气体污染防治。 |  |
| 废水 |  | （1）运行管理人员及操作人员应经过严格培训，掌握化工排污单位废水处理工艺，设备操作章程及各项设计指标。 （2）各岗位操作人员应做好运行记录，确保数据准确无误；当发现运行不正常时，应及时处理或上报主管部门。 （3）应根据不同设备要求，定期进行检查，保证设备的正常运行。 （4）污水设备和管道检维修过程化学清洗废水等应单独收集、储存并进行预处理。 （5）污水处理场应加强源头管理，加强对上游装置来水的监测，并通过管理手段控制上游来水水质满足污水处理场的进水要求。 |  |
| 工业固体 废物 |  | （1）委托有相应处理资质的单位处理。 （2）危险废物的贮存、处理、处置必须满足危险废物相关法律法规和标准要求。 |  |
| 噪声 |  | （1）选用低噪声设备。 （2）将高噪声设备尽量布置在厂区中间，尽可能的设置独立隔声间。 （3）控制非正常噪声排放。 | 企业 |
| 地下水 |  | 根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级制订相应的预案。在制定预案时要根据本厂环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。 | 企业 |

表10.2-2  本项目废气污染物排放清单

| 污染物 | 增加量 |
| --- | --- |
| SO2 | 13.305 |
| VOCs | 0.234 |
| 硫化氢 | 0.04 |

表10.2-3  本项目废水污染物排放清单

| 序号 | 污染源 | 废水名称 | 排放规律 | 排放量m3/a | 主要污染物浓度（mg/L；Ph除外） |  |  |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ph | COD | 氨氮 | 盐分 |  |
| 1 | 生产装置及储运 | 灰水处理废水 | 连续 | 360350 | 6～8 | 300 | 355 | / | 利津炼化污水处理场 |
|  |  | 汽包排污水 | 连续 | 32800 | 6～8 | 20 | / | 1000 |  |
|  |  | 甲醇/水分离塔废水 | 连续 | 4338 | 6～8 | 450 | 50 | / | 制备水煤浆 |
|  |  | 机泵冷却及地面冲洗水 | 连续 | 46080 | 6～8 | 300 | 10 | / | 利津炼化污水处理场 |
| 2 | 公用工程 | 循环水场排污 | 连续 | 38210 | 6～9 | 50 | 5 | 1000 |  |

表10.2-4  本项目主要固体废物排放清单

| 编号 | 装置/设施名称 | 产生节点 | 污染源名称 | 形态 | 排放 t/次 | 排放规律 | 年均 排放量t/a | 主要成份 | 有害成分 | 分类 | 代码 | 危险 特性 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 气化 | 气化炉 | 粗渣 | 固 | / | 连续 | 61500 | 碳 | / | 一般工业废物 |  | / | 外售 |
| S2 | 灰水处理 | 过滤机 | 细渣 | 固 | / | 连续 | 19400 | 碳 | / | 一般工业废物 |  | / | 外售 |
| S3 | 变换炉 | 变换 | 废催化剂 | 固 | 36 | 1次/3年 | 12 | 钴、钼 | 有机物 | HW50 | 261-167-50 | T | 委托有相应 资质单位处理 |
| S4 |  | 变换 | 废瓷球 | 固 | 13.2 | 1次/3年 | 4.4 | 钴、钼 | 有机物 | HW50 | 261-167-50 | T |  |
| S5 | PSA | 变压吸附 | 废吸附剂 | 固 | 240 | 1次/15年 | 16 | 废吸附剂 | / | 一般工业废物 |  | / | 委托有相应 资质单位处理 |
| S6 | 再生塔 | 再生 | 废活性炭 | 固 | 9.6 | 1次/2年 | 4.8 | 废活性炭 | 有机物 | HW49 | 900-041-49 | T/In | 委托有相应 资质单位处理 |
| S7 | 有机硫水解槽 | 水解 | 废催化剂 | 固 | 7 | 1次/2年 | 3.5 | Al2O3 | 硫化氢 | HW50 | 261-167-50 | T |  |
| S8 | 精脱硫槽 | 精脱硫 | 废催化剂 | 固 | 25 | 1次/2年 | 12.5 | ZnO2 | 硫化氢 | HW50 | 261-167-50 | T |  |
| S9 | 空分装置 | 纯化 | 空分废吸附剂 | 固 | 193.38 | 1次/8年 | 24.17 | 分子筛、氧化铝 | / | 一般工业废物 |  | / | 由厂家回收 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 80977.37 |  |  |  |  |  |  |

表10.2-6  本项目主要噪声源排放清单

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声功率级/dB（A） |  |  |
| 1 | 1#脱碳贫液泵 | Q=51.8m3/h，H=455m | 0 | 5 | 2 | 80-90dB(A)/0m | 低噪声设备，基础减振 | 24h/d |
| 2 | 2#脱碳贫液泵 | Q=51.8m3/h，H=455m | -3 | 5 | 2 | 80-90dB(A)/0m |  |  |
| 3 | 1#再生塔回流液泵 | Q=2m3/h，H=60m | 3 | -2 | 2 | 80-90dB(A)/0m |  |  |
| 4 | 2#再生塔回流液泵 | Q=2m3/h，H=60m | 6 | -2 | 2 | 80-90dB(A)/0m |  |  |
| 5 | 1#配液泵 | Q=5m3/h，H=40m | 0 | -5 | 2 | 80-90dB(A)/0m |  |  |
| 6 | 2#配液泵 | Q=5m3/h，H=40m | -3 | -5 | 2 | 80-90dB(A)/0m |  |  |

### 排污口规范化

根据《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）等要求，在废气治理设施前、后分别预留监测孔，设置明显标志；根据《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）标准要求，分别在污水排放口、废气排放口和噪声排放源设置环境保护图形标志，便于污染源的监督管理和常规监测工作的进行；污染监控应严格按照国家有关标准和技术规范进行。

（1）排污口的建立

1）向厂外输出废水的排污口必须规范化，废水输出厂界位置应按规定竖立明显标志，以便监督管理；

2）拟建项目应按《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.11995）和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）等有关规定，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。各污染物排放口挂牌标识内容见表10.2-7。

表10.2-7  排放口图形标志

| 序号 | 提示图形符号 背景颜色：绿色 图形颜色：白色 | 警告图像符号 背景颜色：黄色 图形颜色：黑色 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
|  | -- |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |
| 3 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |

（2）排污口建档管理

要求使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。

根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、排放水质情况记录于档案。

### 企业公开信息内容

参照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部第31号）等规定，并结合相关要求，可通过政府网站、报刊、广播、电视等便于公众知晓的方式公布。公司应公开以下内容：

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案；

（6）其他应当公开的环境信息。

## 环境监测计划

本项目计划依托利华益集团环境监测站及其委托的有资质的监测单位，环境监测的主要任务如下：

（1）对项目废水、废气、废渣、噪声排放源及厂界污染物浓度进行监测，分析排放的污染物是否符合国家和地方规定的排放标准。

（2）对项目内“三废”治理设施进行监测，了解其运行情况。

（3）对可能出现的高危排放点、容易造成污染事故的设施，进行特定目标的警戒监测，以便尽快报警，尽可能减小危害的影响范围。

（4）在发生环境污染事故时，开展环境应急监测，为环境污染事故处理提供依据。

（5）建立环境监测数据档案，为企业环境管理和污染控制提供依据，为地方或企业上级环境监测管理部门提供环境监测统计资料。

### 污染源监测计划

#### 施工期监测计划

项目在施工期间对周围环境的影响主要有施工噪声、施工扬尘、施工废水，为了减轻施工期间的“三废”对周围环境的影响，在施工期应制定切实可行的施工管理和监控计划，监测点位和监测频率见下表。

表10.3-4  施工期环境监测计划

| 管理内容 | 监测计划 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 监测项目：TSP 监测频次：每季度一次 |
| 噪声 | 监测项目：等效A声级 监测频率：每季度一次 |

#### 运营期监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ 947-2018），本项目废水、废气、噪声等排放监测项目及最低监测频次监测计划见下表。

表10.3-2  本项目废水、废气、噪声监测项目表

| 项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 利津炼化现有污水处理场总排口 （装置生产污水、生活污水及厂区初期雨水） | COD、氨氮、流量 | 自动监测 |
|  |  | pH值、悬浮物、总氮、总磷、石油类、硫化物、挥发酚 | 每月一次 |
|  |  | BOD5、总有机碳、总氰化物、氟化物、可吸附有机卤化物 | 每季度一次 |
|  | 本项目厂区雨水外排口 | pH值、COD、氨氮、石油类、悬浮物 | 排放期间按日监测 |
| 废气 | 泵、压缩机、阀门、开口管线或开口阀、气体/蒸汽泄压设备、取样连接系统 | VOCs | 1次/季 |
|  | 法兰及连接件、其他 | VOCs | 1次/半年 |
|  | 企业边界 | NMHC、硫化氢、氨、臭气浓度 | 每季一次 |
| 噪声 | 厂界 | 等效A声级 | 每季度一次 |

#### 事故应急监测

突发性环境污染事故，往往在极短时间内一次性大量泄漏有毒物或发生严重爆炸，短期内难以控制，破坏性大，损失严重。应急监测是突发性环境污染事故处理处置中的首要环节，应急监测人员对污染事故要有极强的快速反应能力，事故发生后，必须迅速赶赴事故现场，迅速、准确的判断污染物的种类、污染物浓度、污染范围及其可能的危害，并对污染物进行跟踪监测。

拟建项目环境监测工作主要依托利华益集团环境监测站及其委托的有资质的监测单位。事故发生后，根据不同的事故工况，设定相应的监测方案。

我国应急监测的指导思想：①预防为主，防治结合；②就近应急，建立应急网络；③有备无患，快速反应；④分别情况，区别对待，突出重点，分步实施；⑤以应急监测作为一项重要任务，提出议事日程。我国有关部门对应急监测仪器设备与器材的装备要求是：①快速简易监测箱（管）；②便携式现场监测仪器；③实验室仪器与器材；④防护器材；⑤通讯联络器材；⑥监测车或交通车辆。重点解决应急监测中监测手段、仪器、设备等硬件技术，包括应急通讯网络、先进通讯设备，相应交通工具等。

布点原则：一般以突发性环境化学污染事故发生地点及其附近为主，必须注重人群和生活环境，合理设置参照点，以掌握污染发生地点状况，反映事故发生区域环境污染程度和污染范围。

布点采样方法：应尽可能在事故发生地就近采样，并以事故地点为中心，事故发生时的下风向影响区域、掩体或低洼地等位置，按一定间隔的圆形布点采样，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故的上风向适当位置布设对照点。同时在距事故最近的居民区和环境敏感区域布点采样。采样过程应注意风向的变化，及时调整采样地点。

根据事故发生源，污染物泄漏种类的分析成果，监测事故的特征因子。

监测频次：初始频次加密，随着污染物浓度下降逐渐降低频次。

（1）水污染事件

出现水污染事件，应急监测组立即组织相关单位对各级排放口就特征污染物进行监测，并及时报告应急指挥部采取相关措施。

（2）大气污染事件

发生大气污染事件时，应急监测组要立即组织对下风向地区进行特征污染物及空气质量监测，等确定污染危害消除后，所撤离人员方可返回。

（3）泄漏事件监测

危险化学品泄漏，应急监测组要对空气质量、所污染区域的土壤、植被、地下水进行应急监测及跟踪监测。

本项目应急监测计划见表10.3-4。

表10.3-4  本项目应急监测计划建议一览表

| - 项目 | 分析方法 |  |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 监测项目 | 硫化氢、甲醇、CO |
|  | 监测布点 | 厂界下风向、下风向敏感目标 |
|  | 监测频次 | 随时进行必要的监测 |
|  | 采样分析 数据处理 | 按照《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》的有关规定进行，甲硫醇、臭气浓度可委托监测 |
| 废水 | 监测项目 | pH、COD、氨氮、挥发酚、石油类、全盐量等 |
|  | 监测布点 | 污水处理场总排口、雨水排口 |
|  | 监测频次 | 随时进行必要的监测。 |
|  | 采样分析 数据处理 | 按照《环境水质监测质量保证手册》、《水和废水监测分析方法》的有关规定进行 |
| 土壤 | 监测项目 | 石油类 |
|  | 监测布点 | 厂内裸露土地，厂外农田、敏感目标等 |
|  | 监测频次 | 随时进行必要的监测。 |
|  | 采样分析 数据处理 | 按照《全国土壤污染状况调查样品分析测试方法技术规定》等的有关规定进行 |

### 环境空气质量监测

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2－2018）的要求，本项目应制定相应的环境空气质量监测计划，监测要求参照《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ 947-2018）中有关要求，具体监测指标及监测频次如下。

表10.3-5  本项目环境空气质量监测计划

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 利津水库东南角（下风向） | 非甲烷总烃、硫化氢 | 每半年一次 | 非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》； 硫化氢参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2－2018）中附录D中参考限值。 |

### 地下水跟踪监控

项目建设后对地下水环境必须进行动态长期监测，为了及时准确地掌握项目所在地周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，应对项目所在区域地下水环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻对地下水污染。

根据《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）的要求及对前述评价区水文地质条件的理解以及对污染物来源与迁移特征的认识，结合地下水预测结果的分析，在场地及周边布置地下水长期监测孔，用于监测场地内及影响范围内地下水质量。

#### 地下水监测原则

根据《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）的要求，在厂区及周边按照地下水流向布设地下水监测井。布设原则如下：

（1）监测点总体上能反映监测区域内的地下水环境质量状况。

（2）监测点不宜变动，尽可能保持地下水监测数据的连续性。

（3）综合考虑监测井成井方法、考虑实际采样的 可行性，使地下水监测点布设切实可行。

（4）定期对地下水质监测网的运行状况进行一次调查评价，根据最新情况对地下水质监测网进行优化调整。

#### 地下水监测方案

为了解地下水体未受人为影响条件下的水质状况，需在研究区域的上游设置地下水背景值监测井。

污染源的分布和污染物在地下水中扩散形式是布设污染控制监测井的首要考虑因素。根据当地地下水流向、污染源分布状况和污染物在地下水中扩散形式， 采取点面结合的方法布设污染控制监测井。

（1）监测项目

①检测分析：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3 -、Cl -、SO42- 的浓度；

②基本项目：色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳，共35项；

③特征项目：石油类。

（2）监测频率

对照监测点采样频次宜不少于每年1次，其他监测点采样频次宜不少于每年2次，发现有地下水污染现象时需增加采样频次。

（3）监测点位：本项目位于现有厂区内，依托现有监控井。

表10.3-6  地下水长期监测孔信息一览表

| 孔号 | 位置 | 监测目的 | 上下游关系 | 含水层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 利津炼化厂区西南角 | 背景值监测点 | 上游 | 潜水含水层 |
| 2 | 污水处理场下游（现有） | 地下水影响跟踪监控点 | 下游 |  |
| 3 | 碳四项目区下游（现有） |  | 下游 |  |
| 4 | 烯烃芳烃项目区（现有） |  | 下游 |  |
| 5 | 北厂区东南角（现有） |  | 下游 |  |
| 6 | 南厂区靠近崔林侧（现有） |  | 下游 |  |
| 7 | 热力部南侧（现有） |  | 下游 |  |

#### 地下水监测管理

为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下管理措施和技术措施。

管理措施

1）明确地下水环境监测与管理工作属于项目单位环保部门的职责之一，应指派专人负责防治地下水污染防治与监测管理工作。

2）委托具有地质环境监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

3）建立地下水监测数据信息管理系统。

4）按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的应急预案。在制定预案时要根据环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门人员演练，不断补充完善。

（2）技术措施

1）按照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）要求，及时上报监测数据和有关表格。

2）在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告上级安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为预防地下水污染采取措施提供正确的依据。

3）专人定期对污染区的生产装置进行检查，了解项目运营过程是否出现异常情况，以及出现异常情况的设备装置和原因。一旦出现异常情况要及时加大地下水监测的频次，如监测频率临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向。

定期编写地下水动态监测报告。

#### 信息公开计划

（1）信息公开的内容

1）监测情况：包括监测的数量，监测点位，监测因子，监测方法以及质量保证和质量控制措施等。

2）评价标准与方法：地下水水源评价依据的标准，评价方法等。

3）评价结果：地下水水质超标数量、超标率，主要污染指标等。

4）水质超标原因分析：若出现特征污染物超标现象，从工业、生活污染排放、农业面源或水产养殖影响、自然本底值较高等方面，分析水质超标原因，为水源保护、污染治理提供支撑。

5）机构设置、工作职责及其联系方式等情况。

6）其他方面。

（2）信息公开时限

一般情况下，自环境信息形成或变更之日起20个工作日内予以公开；每月汇总类信息于次月10日前予以公开；年度或季度汇总类信息在总结终了后20个工作日内予以公开；法律、法规对环境信息公开的期限另有规定的，按其规定执行。

（3）信息公开的途径

通过网站、张贴等多种渠道，及时公开发布。监测信息发布力求通俗易懂、贴近民众，便于公众及时了解状况。

（4）信息公开的要求

积极拓宽经费渠道，加强监测任务承担单位监测能力建设和人员技术培训，提升水源水质监测能力，加大监测运行经费补助，保障水源水质监测工作顺利进行，及时报送监测数据。

各级环境保护主管部门要加强环境风险防控，采取切实有效措施，进一步加强饮用水源保护工作，确保饮用水源水质安全。对集中式生活饮用水水源水质监测信息公开后可能产生的社会反应进行研判，加强舆情收集和分析，加强与同级卫生、住建、水利等部门的沟通协调，建立信息共享和联动机制。加大宣传力度，适时组织专家对集中式生活饮用水水源水质监测信息进行科学解读，提高公众水源保护意识，正确引导舆论。

### 土壤监测计划

本项目位于利津炼化现有厂区内，本次评价不增加土壤监测点，纳入现有监测计划。根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（试行）（HJ 964-2018）和《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ 947-2018）中土壤环境监测的有关要求，本项目实施后利津炼化厂区土壤跟踪监测及环境监测计划见表10.3-3。

表10.3-3  土壤监测内容及频率

| 监测点 |  | 监测类型 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂内 | 北厂区制冷单元外侧（现有） | 柱状样 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中45项基本项目+表2中的石油烃 | 每年1次 |
|  | 南厂区装卸区西南角（现有） | 柱状样 |  |  |
| 厂外 | 厂址西向 200m处 | 表层样 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中基本项目+石油烃 | 每年1次 |
|  | 韩牛村 | 表层样 |  |  |

### 环境管理台账要求

企业应建立相应的环境管理台账，按时、准确、完整填写，环境管理台账，见表10.3-7。

表10.3-7  环境管理台账

| 序号 | 台账 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污染治理设施运行台账 | 装置（设施）名称、单位、投运日期、投资、用途、治理技术、设计处理能力、实际处理量、污染物去除率、运行费用（年）、设施运行情况 |
| 2 | 污染物监测台账 | 废水污染物浓度：pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、总有机碳、石油类、硫化物、氟化物、挥发酚。废气污染物监测见污染物排放清单 |
| 3 | 废气污染源台账 | 单位及装置名称、废气污染源名称、设计废气排放量、排气筒上有无废气采样口、废气处理工艺、排放规律、排气筒参数、烟气出口温度、主要组成及污染物、排放去向 |
| 4 | 废水污染源台账 | 生产中心及装置名称、废水污染源名称、设计排放量、实际排放量、主要污染物、污染物名称、设计产生浓度、实际产生浓度、排放方式、处理措施及去向 |
| 5 | 地下水监控台账 | 地下水监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环境保护部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，应加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，并及时采取相应的应急措施。 |
| 6 | 固体污染源台账 | 生产单位及装置名称、固废名称、实际产生量、有害成分、综合利用量、综合利用方式、安全处置量、安全处置方式、安全储存量、安全储存方式、转移单及编号 |
| 7 | 噪声污染源台账 | 生产单位及装置名称、噪声源、距地面高度、室内或室外、减或防噪措施、降噪后噪声值 |